Практическая работа №1
  СТРОЕНИЕ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА И РАБОТА С НИМ
Цель: научиться настраивать школьный оптический микроскоп и получать четкое изображение микроскопического объекта (на примере клеток плоского эпителия); усвоить правила работы с микроскопом.
Оборудование: лупа ручная и штативная, световой микроскоп, постоянный микропрепарат животных клеток (препарат клеток плоского эпителия).

                                    ХОД РОБОТЫ
Задание 1. Ознакомьтесь с правилами работы со световым микроскопом
1. Работайте с микроскопом сидя.
2. Осмотрите микроскоп; линзы окуляра, объектива, конденсора и зеркало протрите от пыли мягкой чистой салфеткой.
3. Поставьте микроскоп в удобное положение перед собой так, чтобы справа можно было расположить тетрадь. Во время работы микроскоп не двигайтесь с места.
4. Откройте полностью диафрагму, поднимите конденсор (при наличии) в крайнее верхнее положение.
5. Работу с микроскопом всегда начинайте с малого увеличения.
6. Вращая большой винт, установите тубус в таком положении, чтобы расстояние от линзы объектива 8x до объекта было не более 1 см.
7. Установите освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель или зеркало. Смотря одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направьте промер света от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветите поле зрения. Если микроскоп снабжен светильником, подключите микроскоп к источнику питания, включите лампу и установите необходимую яркость освещения.
8. Положите микропрепарат клеток плоского эпителия на предметный столик так, чтобы исследуемый объект находился под объективом, зажмите его держателями.
9. Глядя сбоку, опускайте объектив с помощью большого винта, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не достигнет 4-5 мм.

Нельзя одновременно смотреть в окуляр и опускать объектив, так как линза может раздавить крышку.
10. Глядя одним глазом в окуляр, вращайте большой винт на себя, плавно подводя объектив к положению, при котором четко будет видно изображение объекта.
11. Передвигая препарат рукой, найдите нужное место.
12. Если изображение не отображается, повторите все операции пунктов 6, 7, 8, 9, 10.
13. Для изучения объекта при большом увеличении сначала поставьте выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем смените объектив на 40×, поворачивая револьверную головку, так чтобы она заняла рабочее положение. Используйте маленький винт для достижения четкого изображения объекта.
14. Закончив работу с большим увеличением, установите малое увеличение, поднимите объектив, снимите с рабочего столика препарат, протрите чистой салфеткой все части микроскопа, накройте его полиэтиленовым пакетом и поставьте в шкаф.

Задание 2. Работа с микроскопом
Вычислите кратность увеличения вашего микрокопа 
(увеличение окуляра x увеличение объектива): _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Рассмотрите микропрепарат клеток плоского эпителия в микроскоп.
1. Под световым микроскопом рассмотрите постоянный микропрепарат клеток плоского эпителия. 2. Отметьте особенности строения данной ткани:

|  | Форма клетки ____________________________ Расположение клеток: клетки ______________ прилегают друг к другу |
| --- | --- |

Итоги
1. В ходе этой практической работы научился(-лась) настраивать __________________________ микроскоп и получать четкое изображение микроскопического объекта (на примере клеток ____________________________).