1. Сколько листов карты 1:25000 содержится в карте 1:500000

Топографические карты масштаба 1: 25 000—1: 1 000 000

| Масштаб карты (величина масштаба) | Наименование карты | Подпись масштаба карт на боевых документах | Примерные размеры листом карты на широте 54°, км | Площадь, покрываемая листом карты на широте 54° ,км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:25 000 (в 1 см 250 м) | Двадцати пятитысячная | 25000 | 9х8 | 75 |
| 1:500 000 (в 1 см 5 км) | Пятьсот тысячная,или пятикилометровая | 500 000 | 222х196 | 44000 |

Площадь, покрываемая листом карты , км2

Карта 1:25 000              75 км2

Карта 1:500 000      44000 км2

Количество листов = S500000/S25000 = 44000/75 = 586 листов

2.    Площадь квадрата в (га)

- Масштаб 1:50000   в 1мм содержится 50000мм или 5000см или 50м (1мм=50м)

- Длина стороны квадрата 4 мм на карте, длина стороны в натуре равна

4*50 = 200 м

- Площадь квадрата в натуре равна          S = 200м*200м = 40000 м2

- Площадь 1 гектара равна                          Sг = 100м*100м = 10000 м2

- Площадь квадрата в гектарах равна      S = 40000/10000 = 4 га

3. Нужна карта!