7 клас                                                        05.05.2023. Контрольна робота з теми "Механічна робота та енергія”

Початковий рівень
1. Встановити відповідність:      
1) Енергія                                                       А) N
2) Коефіцієнт корисної дії                   Б) Е
3) Робота                                                        В) А
4) Потужність                                               Г) F

Д) η

2. Які ви знаєте прості механізми?

Середній рівень

3. Штангіст підняв штангу на висоту 2 м, виконавши при цьому роботу 3 кДж. Яка маса штанги?
4. Машина рівномірно піднімає тіло масою 10 кг на висоту 20 м за 40 с. Чому дорівнює її потужність?

Достатній рівень

5. Спортсмен підняв штангу вагою 75 кг на висоту 2 м. Якою потенціальною енергією володіє штанга?
6. На важіль діють дві сили, плечі яких дорівнюють 0,1 м і 0,3 м. Сила, що діє на
коротке плече, дорівнює 3 Н. Чому повинна дорівнювати сила, що діє на довге плече, щоб важіль був у рівновазі?

Високий рівень

7. Вантаж, маса якого 1,2 кг, учень рівномірно перемістив по похилій площині
довжиною 0,8 м на висоту 0,2 м. При цьому переміщенні сила, спрямована параллельно похилій площині, дорівнювала 5 Н. Який результат повинен отримати учень при обчисленні ККД установки?

8. Пожежний насос розвиває потужність 10 кВт. На яку висоту насос може підняти 600 л води за хвилину? Який тиск він при цьому забезпечує?