ДОЗА РАДИАЦИИ НА ЗАДАННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ (tК-tН) Применительно к ЧАЭС при n=0,4 и с учетом коэффициента ослабления

где Рн и Рк - уровни радиации в начале (tн) и в конце (tк) облучения. После интегрирования и преобразований найдем: где Рн, Рк - уровни радиации соответственно в начале и в конце пребывания в зоне РЗ; tн, tк - время начала и конца пребывания в зоне РЗ (равны соответственно 3 и 9 ч, так как считаем время не с нулевого, а с первого часа (смотри график)). По условию: Рн = 10 Р/ч. Значение Рк найдём по формуле: Рк= Po * (tk/t0)-n. Где t0=1ч (начальное значение времени) Po по графику (график соответствует формуле) равно:Po= Рн /0.645= 10/0.645=15.5 Р/ч (значение 64.5% через два часа после аварии- на графике показано как значение для 3го часа, так как начало аварии считаем с 1го часа а не с нулевого). Тогда Рк=15.5* ((8+1)/1)-0.4=15.5*0.415=6.4 Р/ч.

Подставляем найденные значения в формулу

D=  (1/(1-0.4))*(6.4*9-10*3)=46 Р.