Контрольная работа №1 по МДК.01.01 для КС-208

Имя : _____________________	      Дата: __________

Дано:

Сеть 10.[N].0.0/16

где [N] – номер варианта (определяется по порядковому  номеру студента в групповом журнале).

Таблица 1

| Вариант | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9, 110 | 2, 10, 350 |

Согласно  Вашему варианту:

- Разбить сеть на заданное количество подсетей (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

- Разбить сеть на заданное количество хостов (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Примечания.

Отчет  составить методом редактирования данного текстового файла.

В название файла свою фамилию.

В таблице 1 оставьте только строку своего варианта.

Вариант 1

Дано:  Сеть 10.1.0.0/16

Задание 1.1: разбить сеть на 9 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес.

Решение:

- Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         00000000          00000000

255                  255		       0                        0

- Чтобы разбить адрес сети на нужное количество подсетей необходимо заимствовать несколько бит из 3го октета:

- если мы возьмем 3 бита из 3го октета, то сможем разбить сеть на 8 подсетей (2^3=8) по 8190 хостов в каждой подсети (оставшиеся 13 бит под хосты – это 2^13-2=8190) –– это нам не подходит .

- если мы возьмем 4 бита из 3го октета, то сможем разбить сеть на 16 подсетей (2^4=16) по 4094  хостов в каждой подсети (оставшиеся 12 бит под хосты – это 2^12-2= 4094) – это то, что нам нужно, т.к. заданием является разбить сеть на 9 подсетей!

- Итого, у нас получается, что нашу сеть 10.1.0.0/16 мы разбили на 16 подсетей, в каждой из которых по 4094 хостов, указываем первые 5 подсетей:

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11110000          00000000

255                  255		   240                       0

| Адрес сети | 10.1.0.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.240.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.1 – 10.1.15.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.15.255 |

10		     1		      16		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00010000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11110000          00000000

255                  255		    240                        0

| Адрес сети | 10.1.16.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.240.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.16.1 – 10.1.31.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.31.255 |

10		     1		      32		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00100000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11110000          00000000

255                  255		    240                        0

| Адрес сети | 10.1.32.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.240.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.32.1 – 10.1.47.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.47.255 |

10		     1		      48		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00110000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11110000          00000000

255                  255		    240                        0

| Адрес сети | 10.1.48.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.240.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.48.1 – 10.1.63.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.63.255 |

10		     1		    64		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         01000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11110000          00000000

255                  255		    240                        0

| Адрес сети | 10.1.64.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.240.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.64.1 – 10.1.79.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.79.255 |

*жирным выделены изменяющиеся биты адреса сети

наклонным  - выделены биты сети в маске подсети, подчеркнутым – биты узлов

Дано:  Сеть 10.1.0.0/16

Задание 1.2: разбить сеть на 110 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном хостов, а также широковещательный адрес.

Решение:

- Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

10		1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         00000000          00000000

255                  255		       0                        0

- Чтобы разбить данную сеть на 110 подсетей необходимо заимствовать 7 бит из 3го октета (получается, что сеть можно разбить на 128 подсетей: 2^7=128; оставшиеся 9 бит идут под узлы: 2^9-2=510 в каждой подсети).

- Указываем первые 5 подсетей:

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		   254                        0

| Адрес сети | 10.1.0.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.1 – 10.1.1.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.1.255 |

10		     1		      2		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000010          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		    254                        0

| Адрес сети | 10.1.2.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.2.1 – 10.1.3.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.3.255 |

10		     1		      4		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000100          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		   254                        0

| Адрес сети | 10.1.4.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.4.1 – 10.1.5.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.5.255 |

10		     1		      6		         0

Адрес сети	        00001010         00000001        00000110          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		   254                        0

| Адрес сети | 10.1.6.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.6.1 – 10.1.7.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.7.255 |

10		     1		       8		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00001000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		   254                        0

| Адрес сети | 10.1.8.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.8.1 – 10.1.9.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.9.255 |

Дано:  Сеть 10.1.0.0/16

Задание 2.1: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 2 хоста (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение:

- Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001        00000000           00000000

Маска  	        11111111         11111111         00000000          00000000

255                  255		       0                        0

- Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=2, т.к. 2^2 – 2=2. Т.е. нам нужно выбрать такую маску, которая выделит ровно 2 бита для адресов хостов. Таким образом нашу исходную сеть мы сможем разбить на 2^14=16384 подсетей по 2 хоста в каждой.

10		    1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111111          11111100

255                  255		     255                   252

*жирным выделены биты узловой части IP-адреса

подчеркнутым  - выделены биты сетевой части IP-адреса

| Адрес сети | 10.1.0.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.252 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.1 – 10.1.0.2 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.3 |

| Адрес сети | 10.1.0.4 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.252 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.5 – 10.1.0.6 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.7 |

| Адрес сети | 10.1.0.8 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.252 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.9 – 10.1.0.10 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.11 |

| Адрес сети | 10.1.0.12 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.252 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.13 – 10.1.0.14 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.15 |

| Адрес сети | 10.1.0.16 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.252 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.17 – 10.1.0.18 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.19 |

Задание 2.2: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 10 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение:

- Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

10		    1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         00000000          00000000

255                  255		       0                        0

- Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=4, т.к. 2^4 – 2=14.

10		    1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111111          11110000

255                  255		     255                   240

*жирным выделены биты узловой части IP-адреса

подчеркнутым  - выделены биты сетевой части IP-адреса

| Адрес сети | 10.1.0.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.240 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.1 – 10.1.0.14 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.15 |

| Адрес сети | 10.1.0.16 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.240 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.17 – 10.1.0.30 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.31 |

| Адрес сети | 10.1.0.32 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.240 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.33 – 10.1.0.46 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.47 |

| Адрес сети | 10.1.0.48 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.240 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.49 – 10.1.0.62 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.63 |

| Адрес сети | 10.1.0.64 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.255.240 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.65 – 10.1.0.78 |
| Широковещательный адрес | 10.1.0.79 |

Задание 2.3: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 350 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

Решение:

- Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         00000000          00000000

255                  255		       0                        0

- Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=9, т.к. 2^9 – 2=510.

10		     1		       0		         0

Адрес сети	        00001010         00000001         00000000          00000000

Маска  	        11111111         11111111         11111110          00000000

255                  255		     254                   0

*жирным выделены биты узловой части IP-адреса

подчеркнутым  - выделены биты сетевой части IP-адреса

| Адрес сети | 10.1.0.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.0.1 – 10.1.1.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.1.255 |

| Адрес сети | 10.1.2.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.2.1 – 10.1.3.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.3.255 |

| Адрес сети | 10.1.4.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.4.1 – 10.1.5.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.5.255 |

| Адрес сети | 10.1.6.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.6.1 – 10.1.7.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.7.255 |

| Адрес сети | 10.1.8.0 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 255.255.254.0 |
| Диапазон адресов для хостов | 10.1.8.1 – 10.1.9.254 |
| Широковещательный адрес | 10.1.9.255 |