Рассчитайте, какой объем 25-процентного раствора аммиака (плотность 910 кг/м3) потребуется для получения дигидроортофосфата аммония массой 20 т, если выход его составляет 87 % от теоретического.

| Дано: ωNH3=25%=0,25 ρр-раNH3=910кгм3 mпрактNH4H2PO4=20 т==20000 кг wNH4H2PO4=87%=0,87 | Решение: Уравнение реакции: NH3+H3PO4=NH4H2PO4 1) Теоретический выход дигидроортофосфата аммония: mтеорNH4H2PO4=mпрактNH4H2PO4wNH4H2PO4=20000 кг0,87≈≈22988,5 кг 2) Количество вещества дигидроортофосфата аммония (теоретический расчет): nNH4H2PO4=mтеорNH4H2PO4MNH4H2PO4≈22988,5 кг115кгкмоль==199,9 кмоль 3) Согласно уравнению реакции, nNH3= nNH4H2PO4=199,9 кмоль 4) Масса необходимого аммиака: mNH3=nNH3∙MNH3=199,9 кмоль∙17кгкмоль==3398,3 кг 5) Масса необходимого водного раствора аммиака: mр-раNH3=mNH3ωNH3=3398,3 кг 0,25=13593,2 кг 6) Объем необходимого водного раствора аммиака: Vр-раNH3=mр-раNH3ρр-раNH3=13593,2 кг910кгм3≈14,94 м3≈15 м3 Ответ: 15 м3 |
| --- | --- |
| Найти: Vр-раNH3-? |  |