[image: image3.png]Cisco | Networking Academy”



[image: image4.png]NI
CISCO.




CCNA Exploration
Network Fundamentals

Exploration Network Fundamentals : Skills Based Final Option 2


Контрольная работа №1 по МДК.01.01 для КС-208
Имя : _____________________
      Дата: __________
Дано:
Сеть 10.[N].0.0/16

где [N] – номер варианта (определяется по порядковому  номеру студента в групповом журнале).








Таблица 1
	Вариант
	Задание 1
	Задание 2

	9
	27, 138
	8, 42, 750


Согласно  Вашему варианту:
1. Разбить сеть на заданное количество подсетей (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).

2. Разбить сеть на заданное количество хостов (указать первые 5 подсетей, с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).
Примечания. 

Отчет  составить методом редактирования данного текстового файла.

В название файла свою фамилию.

В таблице 1 оставьте только строку своего варианта. 
Вариант 9
Дано:  Сеть 10.9.0.0/16 

Задание 1.1: разбить сеть на 27 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес.

Решение:
1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         00000000          00000000




  255                  255

       0                        0
2. Чтобы разбить адрес сети на нужное количество подсетей необходимо заимствовать несколько бит из 3го октета:

· если мы возьмем 4 бита из 3го октета, то сможем разбить сеть на 16 подсетей (2^4=16) по 4094 хостов в каждой подсети (оставшиеся 12 бит под хосты – это 2^12-2=4094) – это нам не подходит 
· если мы возьмем 5 бит из 3го октета, то сможем разбить сеть на 32 подсети (2^5=32) по 2046 хостов в каждой подсети (оставшиеся 11 бит под хосты – это 2^11-2=2046) – это то, что нам нужно, т.к. заданием является разбить сеть на 27 подсетей!
3. Итого, у нас получается, что нашу сеть 10.9.0.0/16 мы разбили на 32 подсети, в каждой из которых по 2046 хостов, указываем первые 5 подсетей:





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         000001001         00000000          00000000

Маска  
        11111111         11111111          11111000           00000000




  255                  255

   248                        0
	Адрес сети
	10.9.0.0

	Маска подсети
	255.255.248.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.1 – 10.9.7.254

	Широковещательный адрес
	10.9.7.255






   10

     9

      8

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00001000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111000          00000000




  255                  255

    248                       0
	Адрес сети
	10.9.8.0

	Маска подсети
	255.255.248.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.8.1 – 10.9.15.254

	Широковещательный адрес
	10.9.15.255






   10

     9

      16

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00010000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111000          00000000




  255                  255

    248                        0
	Адрес сети
	10.9.16.0

	Маска подсети
	255.255.248.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.16.1 – 10.9.23.254

	Широковещательный адрес
	10.9.23.255






   10

     9

      24

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00011000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111000          00000000




  255                  255

    248                        0
	Адрес сети
	10.9.24.0

	Маска подсети
	255.255.248.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.24.1 – 10.9.31.254

	Широковещательный адрес
	10.9.31.255






   10

     9

    32
         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00100000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111000          00000000



  255                  255

    248                        0
	Адрес сети
	10.9.32.0

	Маска подсети
	255.255.248.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.32.1 – 10.9.39.254

	Широковещательный адрес
	10.9.39.255


*жирным выделены изменяющиеся биты адреса сети

  наклонным  - выделены биты сети в маске подсети, подчеркнутым – биты узлов

Дано:  Сеть 10.9.0.0/16
Задание 1.2: разбить сеть на 138 подсетей, указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном хостов, а также широковещательный адрес.

Решение:
1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:





   10

     9  
                0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         00000000          00000000




  255                  255

       0                        0
2. Чтобы разбить данную сеть на 138 подсетей необходимо заимствовать 8 бит из 3го октета (получается, что сеть можно разбить на 256 подсетей: 2^8=256; оставшиеся 8 бит идут под узлы: 2^8-2=254 в каждой подсети).

3. Указываем первые 5 подсетей:



  
  10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000

Маска  
        11111111         11111111         11111111          00000000



 255                  255

   255                        0
	Адрес сети
	10.9.0.0

	Маска подсети
	255.255.255.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.1 – 10.9.0.254

	Широковещательный адрес
	10.9.0.255






  10

     9

      1

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000001          00000000

Маска  
        11111111         11111111         11111111          00000000



 255                  255

    255                        0
	Адрес сети
	10.9.1.0

	Маска подсети
	255.255.255.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.1.1 – 10.9.1.254

	Широковещательный адрес
	10.9.1.255






  10

    9

      2

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000010          00000000

Маска  
        11111111         11111111         11111111          00000000



 255                  255

   255                        0
	Адрес сети
	10.9.2.0

	Маска подсети
	255.255.255.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.2.1 – 10.9.2.254

	Широковещательный адрес
	10.9.2.255






   10

     9

      3

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000011          00000000

Маска  
        11111111         11111111         11111111          00000000



 255                  255

   255                        0
	Адрес сети
	10.9.3.0

	Маска подсети
	255.255.255.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.3.1 – 10.9.3.254

	Широковещательный адрес
	10.9.3.255






  10

     9

       4

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000100          00000000

Маска  
        11111111         11111111         11111111          00000000



 255                  255

   255                        0
	Адрес сети
	10.9.4.0

	Маска подсети
	255.255.255.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.4.1 – 10.9.4.254

	Широковещательный адрес
	10.9.4.255


Дано:  Сеть 10.9.0.0/16 

Задание 2.1: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 8 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).
Решение:
1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001        00000000           00000000
Маска  
        11111111         11111111         00000000          00000000



  255                  255

       0                        0
2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=4, т.к. 2^4– 2=14. Т.е. нам нужно выбрать такую маску, которая выделит  4 бита для адресов хостов. Таким образом нашу исходную сеть мы сможем разбить на 2^12=4096 подсетей по 14 хостов в каждой.





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111111          11110000



  255                  255

     255                   240
	Адрес сети
	10.9.0.0

	Маска подсети
	255.255.255.240

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.1 – 10.9.0.14

	Широковещательный адрес
	10.9.0.15


	Адрес сети
	10.9.0.16

	Маска подсети
	255.255.255. 240

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.17 – 10.9.0.30

	Широковещательный адрес
	10.9.0.31


	Адрес сети
	10.9.0.32

	Маска подсети
	255.255.255. 240

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.33 – 10.9.0.46

	Широковещательный адрес
	10.9.0.47


	Адрес сети
	10.9.0.48

	Маска подсети
	255.255.255. 240

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.49 – 10.9.0.62

	Широковещательный адрес
	10.9.0.63


	Адрес сети
	10.9.0.64

	Маска подсети
	255.255.255. 240

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.65 – 10.9.0.78

	Широковещательный адрес
	10.9.0.79


Задание 2.2: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 42 хоста (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).
Решение:
1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:





   10

    9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         00000000          00000000



  255                  255

       0                        0
2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=6, т.к. 2^6 – 2=62. 





   10

    9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111111          11000000



  255                  255

     255                   192
	Адрес сети
	10.9.0.0

	Маска подсети
	255.255.255.192

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.1 – 10.9.0.62

	Широковещательный адрес
	10.9.0.63


	Адрес сети
	10.9.0.64

	Маска подсети
	255.255.255.192

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.65 – 10.9.0.126

	Широковещательный адрес
	10.9.0.127


	Адрес сети
	10.9.0.128

	Маска подсети
	255.255.255.192

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.129 – 10.9.0.190

	Широковещательный адрес
	10.9.0.191


	Адрес сети
	10.9.0.192

	Маска подсети
	255.255.255.192

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.193 – 10.9.0.254

	Широковещательный адрес
	10.9.0.255


	Адрес сети
	10.9.1.0

	Маска подсети
	255.255.255.192

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.1.1 – 10.9.1.62

	Широковещательный адрес
	10.9.1.63


Задание 2.3: разбить сеть на подсети, чтобы в каждой было по 750 хостов (указать первые 5 подсетей с доступным диапазоном адресов хостов, а также широковещательный адрес).
Решение:
1. Представляем адрес сети и маску подсети в двоичном виде:





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         00000000          00000000



  255                  255

       0                        0
2. Количество хостов в сети напрямую зависит от кол-ва бит в узловой части IP-адреса и высчитывается по формуле 2^n – 2, где n- кол-во «узловых» бит. В нашем случае n=10, т.к. 2^10 – 2=1022. 





   10

     9

       0

         0

Адрес сети
        00001010         00001001         00000000          00000000
Маска  
        11111111         11111111         11111100          00000000



  255                  255

     252                   0

	Адрес сети
	10.9.0.0

	Маска подсети
	255.255.252.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.0.1 – 10.9.3.254

	Широковещательный адрес
	10.9.3.255


	Адрес сети
	10.9.4.0

	Маска подсети
	255.255. 252.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.4.1 – 10.9.7.254

	Широковещательный адрес
	10.9.7.255


	Адрес сети
	10.9.8.0

	Маска подсети
	255.255. 252.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.8.1 – 10.9.11.254

	Широковещательный адрес
	10.9.11.255


	Адрес сети
	10.9.12.0

	Маска подсети
	255.255. 252.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.12.1 – 10.9.15.254

	Широковещательный адрес
	10.9.15.255


	Адрес сети
	10.9.16.0

	Маска подсети
	255.255. 252.0

	Диапазон адресов для хостов
	10.9.16.1 – 10.9.19.254

	Широковещательный адрес
	10.9.19.255


[image: image1.png]


[image: image2.png]



All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
Page 1 of 8
All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
Page 7 of 8

