Лабораторная робота

Тема. Измерение температурного коэффициента сопротивления сплава (металла).

Цель: экспериментально доказать, что зависимость электрического сопротивления металлического проводника от температуры линейна; определить температурный коэффициент сопротивления меди.

Оборудование: мультиметр, термометр, устройство для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры, отопитель, сосуд с водой, штатив с муфтой и лапкой, лампа на подставке.

Ход работы

Описание установки

В данной работе предлагается с помощью устройства для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры убедиться в опыте, что зависимость сопротивления металлического проводника от его температуры линейна. Устройство для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры (рисунок) представляет собой намотанный на картонный цилиндр 1 медный провод 2, концы которого соединены с клеммами 3, расположенными на пластмассовой панели устройства 4. Панель имеет отверстие 5, предназначенное для термометра. Картонный цилиндр с проволокой помещен в стеклянную пробирку.

Для выполнения работы собирают установку (цветной рисунок), состоящую из лабораторного устройства для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры, мультиметра, электроплитки, сосуда с водой, термометра и лабораторного штатива с муфтой и лапкой. Затем, нагревая воду в сосуде и тем самым увеличивая температуру изучаемой медной проволоки, измеряют мультиметром его сопротивление при разных температурах.

Подготовка к эксперименту

1. Соберите установку, представленную на рисунке.

Эксперимент

Строго соблюдайте инструкции по безопасности.
Результаты измерений и вычислений сразу заносите в таблицы

1. Включите отопитель (нагреватель) и, следя за показаниями термометра, определите сопротивление провода через каждые 10 °С в интервале от 30 до 90 °С. Выключите отопитель.

| Температура t, ℃ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R, Ом | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 |

Обработка результатов эксперимента

1. По данным таблицы постройте график зависимости сопротивления проволоки от его температуры – Rt. (В результате погрешности измерений экспериментальные точки могут не лежать на одной ожидаемой линии. В этом случае график проводят так, чтобы с обеих сторон от него было примерно одинаковое количество точек. Если расположение какой-либо точки значительно отклоняется от области расположения других точек, то ее следует считать промахом и не учитывать при построении графика.)

2. Продолжая график зависимости Rt до пересечения с осью ординат, найдите сопротивление R0 металлической проволоки при температуре 0 °С.

R0=_____________

3. Выберите два произвольных значения сопротивления R и соответствующие температуры t металлической проволоки.

Сопротивления проводников R1 і R2 при температурах t1 i t2 соответственно равны:

R1=R01+αt1            R2=R01+αt2

Решив эти уравнения по отношению к α, получим формулу для определения температурного коэффициента сопротивления:

α = R2-R1R1t2- R2t1

4. По результатам эксперимента сформулируйте и запишите заключение.

Заключение

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________