Дано R1=10om

A1=1

A=1,25

Найти  A, R2, I2

Не понятно зачем искать А если ток 1,25

Амперметр А1 показывает ток потребляемого сопротивления R1 который равен 10ом.

Амперметр А показывает ток обоих сопротивлений который равен 1,25.

Чтобы узнать ток потребляемым сопротивлением R2 нужно от А-А1=1-1,25=0.25 ампера потребляет R2.

Чтобы узнать сопротивление R2 нужно найти напряжение схемы.

Для этого нам уже известно сопротивление R1 и потребляемый им ток который равен 1ампер.

Чтобы найти напряжение пользуемся вот этой формулой U=R*I  10*1=10 вольт.

Чтобы найти сопротивление R2 пользуемся вот этой формулой R=U/I  10/0.25=40ом

Вывод А=1.25 R2=40ом I2=0.25

Какой вопрос такой и ответ.