Введення

Потреба в охороні матеріального майна з'явилася разом з поняттям «приватна власність», тобто безпосередньо відразу після розпаду общинного ладу. Прагнення сховати, знайти затишне місце для зберігання такого майна знаходиться на рівні інстинктів, в цьому людина не відрізняється від тварини. Тому першою стадією розвитку усвідомленої дії по перешкоджанню знаходження місця зберігання майна стало вчинення спеціальних охоронно-превентивних заходів. Від всіляких ровів і каменів, якими закладали отвори для доступу до місць зберігання людство в процесі еволюції плавно перейшло до використання допоміжних пристосувань для:

а) визначення зловмисника, який намагається здійснити несанкціоноване проникнення на територію, що охороняється;

б) сповіщення за допомогою різної природи сигналів про такевизначеннягосподаря і охоронної служби, відповідальної за збереження майна;

в) сприяння припиненню проникнення і по можливості затримання зловмисника.

Раніше в якості такого «устаткування» використовувалися собаки, яких спеціально натаскували на охорону, подачу голосового сигналу і знешкодження зловмисників. При цьому наявність собаки на охоронюваному об'єкті само по собі є досить дієвою превентивним заходом.

Це дослідження історичних заходів охорони та боротьби з розкраданням матеріальних цінностей дозволяє сформулювати завдання, які ставляться користувачем в процесі створення системи охоронних заходів і в наш час. Розвиваючись, людство замінює нестабільні і не завжди однаково ефективні елементи охорони біологічного походження на технічні удосконалення, які неухильно розвиваються і поліпшуються. Від механіки і електрики сучасні розробники прийшли до цілих комплексів охоронної апаратури, які поєднують в собі обидва ці напрями техніки.

Перше завдання для свого рішення вимагає обладнання, званого детекторами або сповіщувачами. Такі пристрої створені для виявлення суб'єкта, проник або намагається проникнути всередину периметра, що охороняється. З точки зору використовуваного в роботі сповіщувача фізичного принципу, розрізняють декілька різних типів детекторів.

Елементарні датчики – контактні сповіщувачі, що спрацьовують у разі розриву магнітної або електрозв'язку в ланцюзі. До них відносяться вібраційні і сейсмологічні датчики, геркони (з магнітною зв'язком контактів), фольга з підведеним струмом (віконні сповіщувачі).

Пасивні інфрачервоні сповіщувачі (ІК-сповіщувачі) вимірюють місцеву температуру в закритому приміщенні, виробляючи виміри в різних точках. У разі проникнення неврахованого об'єкта в зону дії інфрачервоного сповіщувачавідбувається спрацьовування сигнальної системи. Однак для цього типу датчиків характерний високий відсоток помилкових спрацьовувань, так як зміни температури, достатні для сигналу про проникнення, можуть бути наслідком потрапляння в зону стеження домашніх тварин, зміни потоків повітря і т. п. Ці проблеми інфрачервоних датчиків цілком вирішувані шляхом впровадження обробки отримуваних даних за допомогою вбудованого в датчик мікропроцесора і введення в систему охорони додаткового сповіщувача, робота якого ґрунтується на принципі іншої природи (наприклад, радіохвильові детектори). Вони випромінюють радіохвилі, які відбиваються від об'єкта, приймаються тим же сповіщувачем і аналізуються. При уловлюванні зсуву частоти хвилі датчик подає сигнал про несанкціоноване проникнення в охороняється периметр.

Використання подібних комбінацій сповіщувачів виправдано, коли під охороною зона має підвищену важливість, наприклад, збройові склади, банківські сховища і т. п.

Частота сучасних моделей подібних комплексних сповіщувачів також зазнала змін: тепер це 2,4 гігагерца на противагу колишнім 10 мегагерцах. Внаслідок цього використовуються у виробництві сповіщувачів, смуговіантени знижують матеріаломісткість виробів, відповідно підвищуються надійність кінцевої продукції та їх якість.

Використання однофункціональних радіохвильових сповіщувачів, у яких здебільшого випромінювач хвиль і їх приймач роздільні, раціонально в разі великої протяжності периметрів об'єктів, зокрема, аеропортів, великих підприємств і т.д.

У зв'язку з тим, що популярним будівельним матеріалом в останні десятиліття стає скло, популярність отримали сповіщувачі руйнування скла, робота яких базується на аналізі акустичних хвиль і звукових імпульсів в приміщенні, що охороняється. Ці детектори не псують зовнішній вигляд скла, так як встановлюються на стінах, на відміну від контактних, які розміщуються прямо на поверхні вікна або панелі. Їх основною проблемою є низька розпізнавальна Здатність, через що звуки з однаковим спектром ідентифікуються як сигнал небезпеки. Тобто в разі розбиття чашки або падіння металевого предмета може статися помилкове спрацьовування. Рішення криється, так само, як і у випадку з контактними сповіщувачами, у введенні в конструкцію сповіщувача мікропроцесорів, що володіють більше вузькоспрямованими схемами аналізу звукових сигналів, або використанні комбінованого детектора. У якості «сумісника» використовується сейсмодатчиків або вібродетектор.

Два типи детекторів, об'єднані в єдиному корпусі і працюють на базі різних фізичних принципів, називаються комбінованими сповіщувачами. Між собою поєднуються далеко не всі типи сповіщувачів: методики виявлення повинні доповнювати один одного. Зокрема, пасивні ІЧ-детектори поєднуються з акустичними сповіщувачами руйнування скла на основі мікропроцесора. З одного боку, вони незалежні один від одного, а з іншого – таке поєднання зменшує відсоток помилкових спрацьовувань і сигналів. Тим більше що такі сповіщувачі зручні в установці і обслуговуванні, а покупець економить гроші та час.

Важливими тенденціями сучасного удосконалення сповіщувачів, які спрямовані на розширення кола потенційних користувачів, є:

1) зменшення розмірів сповіщувачів за допомогою впровадження в їх конструкцію мікропроцесорів, які чим менше, тим потужніший, при цьому значно підвищується не тільки потужність, але й інші технічні характеристики сповіщувачів, найважливішою з яких вважається їх надійність;

2) передача сигналу за допомогою радіоканалу. Для цього використовуються міні-передавачі, налаштовані на конкретну хвилю і знаходяться безпосередньо в корпусі сповіщувача. Це допомагає вирішити друге нашу загальну задачу (проблему оповіщення).

Це завдання раніше традиційно вирішувалося за допомогою окремого устаткування, які складно і копітко, монтувалися за допомогою значної кількості проводів. Робилися різні спроби зменшити число обривів і плутанини – використовувалися послідовно ТРП, 4 -, 6 -, 8-жильні дроти з різними кольорами ізоляції. Монтування на великому об'єкті (котеджі, великій квартирі і т.д.) охоронної системи з такою кількістю проводів дуже складно в технічному плані, тим більше, що часто про охорону об'єкта господарі замислюються в останню чергу, коли вже зробити що-небудь без штраблення стін нереально, а ремонт вже був закінчений. Найкращим варіантом, що дозволяє використовувати мінімум дроту, стала контрольна панель, сигнали від сповіщувачів на яку передаються по радіоканалу. Цей радіоканал перманентно контролюється спеціальною системою. Також контролю підлягають рівень перешкод, захист від злому і розкрадання інформації, рівня заряду акумуляторів.

Розвиток контрольних панелей сьогодні виконується в напрямку інтеграції в них функцій контролерів обмеження доступу на об'єкт і комутації відеоінформації, отриманої з камер відеоспостереження. Подібне поєднання на апаратному рівні, яке виробляється ще в процесі виготовлення системи, допомагає користувачам заощадити і на вартості апаратної частини, і на установці і сервісному обслуговуванні складного багатоярусного охоронного комплексу. Так як компоненти системи інтегруються за принципом «підключи і працюй», можна самостійно підвести їх до базового блоку, який успішно розпізнає і використовує для настройки потрібні драйвери.

Для вирішення другої спільної справи, тобто оповіщення про несанкціонований доступ, раніше здійснювався за допомогою звукових сигналів типу гавкіт, сигнальна сирена, дзвінок і т.д., сьогодні використовуються радіопередавачі або модеми, які вмонтовані в контрольну панель. Інформація за допомогою цих засобів зв'язку надходить на централізовані пульти спостереження. Такі пульти можуть бути встановлені як в відділеннях міліції, так і в приватних охоронних фірмах, які оснащені за останнім словом техніки. Це дозволяє їм бути конкурентоспроможними на ринку охоронних послуг навіть у порівнянні з позавідомчої охороною. З часом конкуренція стає тільки більш актуальною і гострою

Третє завдання успішно вирішується за допомогою устаткування, яке наводиться в дію сигналом з контрольного пункту або управляється користувачем, а надалі працює в автоматичному режимі. З контрольних панелей може здійснюватися управління подібної апаратурою різними способами з використанням узгоджених протоколів.

Датчик руху один з найбільш важливих елементів системи сигналізації, саме він багато в чому визначають її ефективність. З контексту зрозуміло, що основним завданням датчиків є детектування руху. На сьогоднішній день, система безпеки, в якій не присутні датчики руху, в більшості випадків є не закінченою. Ми пропонуємо широкий спектр датчиків руху за найнижчими в Україну цінами. Для того, щоб Ви могли вибрати для себе оптимальний варіант, ми вирішили коротко описати, на що варто звертати увагу:

– Місце монтажу. Вибираючи датчики руху, в першу чергу зверніть увагу на майбутнє місце розташування пристрою. Від цього залежить багато чого. Якщо у Вас немає можливості підвести до датчика провід Ви завжди можете скористатися бездротовими технологіями, але будьте уважні, бездротові датчики руху працюють тільки з конкретними централом і відрізняється від провідних ціною в два і більше рази і перевищує ціну дротяних. Крім того якщо датчик руху повинен бути розміщений на вулиці звичайні кімнатні датчики не підійдуть. Необхідно купувати вуличні. І це не комерційний хід, у вуличних датчиках використовуються спеціальні технології. Вони коштують дорожче цілком обґрунтовано.

– Захист від помилкових спрацьовувань. Чим новіший датчик руху і ціна його більше – тим вище захист від помилкових спрацьовувань. Основне вдосконалення даних пристроїв в основному спрямовано на розвиток технологій із захисту від помилкових спрацьовувань, надійності детектування. Приміром, кімнатний інфрачервоний датчик руху може відрізнятися за ціною в рази в залежності, від використовуваних технологій.

– Реагування на тварин. Якщо у Вас в приміщенні знаходяться тварини, Вам необхідні спеціальні ік датчики руху, оснащені режимом ігнорування тварин. При купівлі такого датчика, обов'язково зверніть увагу на максимальну вагу тварини, який ігнорує даний ік датчик. Градації як правило дві – до 15 і до 25 кг. Ціна на ік датчик руху ігнорують тварин як правило більше ніж ціна датчиків без цієї функції на кілька доларів.

– Основні характеристики. Визначте область, яку повинен захоплювати датчик руху і місце його розташування. Після цього виміряйте приблизно максимальна відстань до кінцевої точки детектування і кут огляду. Отримавши відповідні цифри, починайте підбирати датчики.

- Додаткові функції. Датчики руху приблизно одного цінового діапазону і з схожими характеристиками дуже часто відрізняються між собою не значними, але корисними функціями. Такими як можливість відключення світлодіодного індикатора, регулювання чутливості, перемикання режимів з захистом від тварин і без. При виборі, краще поцікавитися, чи є у зацікавленого Вас датчика дана функція.

1. Охоронна сигналізація

датчик охоронний сигналізація периметральний

Прості системи охорони в основному складаються з таких елементів: датчики, сигналізація і обладнання відеоспостереження.

Комплексна охоронна система складається з декількох рівнів і може включати кілька охоронних підсистем:

1. Датчики: наприклад, датчик присутності, датчик руху;

2. сенсори переміщення в окремих приміщеннях;

3. системи відеоспостереження (відеокамери спостереження) зовні і всередині приміщень;

4. ручні сигналізатори тривоги;

5. обладнання, яке ідентифікує персонал і відвідувачів – наприклад, кодовий замок;

6. система пожежної охорони, охоронно-пожежна сигналізація.

Мета встановлення охоронної сигналізації – своєчасне сповіщення про тривожні події на об'єкті. Охоронна сигналізація дає можливість вести цілодобовий контроль над приміщенням будь-якого розміру. Системи охоронної сигналізації можуть передавати сигнал тривоги по радіоканалу, телефону або GSM-каналу. Необхідно також пам'ятати, що для охоронних систем потрібно блок безперебійного живлення.

Охоронна сигналізація базується на датчиках, які встановлюються на всіх можливих місцях проникнення. Датчики приєднуються до приладу охоронної сигналізації, і тоді в разі порушення цілісності позначених місць, включається сигналізація для сповіщення охорони про небезпеку, якій піддається об'єкт.

Датчики охоронної сигналізації бувають різних типів:

– Інфрачервоні датчики охоронної сигналізації

– Радіохвильові датчики руху охоронної сигналізації

– Вібраційні датчики охоронної сигналізації

– Ємнісні датчики охоронної сигналізації

– Магнітні (герконові) датчики відкриття дверей і вікон

– Променеві датчики охоронної сигналізації

– Акустичні датчики розбиття скла

– Датчики удару і т.д.

В основному датчики охоронної сигналізації відповідають за виявлення та локалізацію місця несанкціонованого проникнення, а базовий блок (контрольна панель, на яку зводиться вся інформація від датчиків) забезпечує реакцію у вигляді включення звуку та оповіщення господаря і охоронних органів.

Приймально-контрольні прилади, які використовуються в охоронної сигналізації, також представлені досить широкою номенклатурою. Від найпростіших, керованих натисканням однієї, двох кнопок, до комп'ютерних систем, де оператор може бачити на екрані монітора план всього будинку.

При виборі конкретних приймально-контрольних приладів не слід забувати, що охоронна сигналізація монтується не просто для того, щоб бути, а для полегшення роботи охорони. Тому монтаж складних в експлуатації систем охоронної сигналізації не завжди технічно виправданий. В залежності від виду приміщення і ваших потреб охоронну систему завжди можна встановити і налаштувати таким чином, щоб вона залишалася ефективною, не обмежуючи ваше життя. Адже добре працює те, що залишається непомітним.

Охоронна сигналізація: реагування

В залежності від виду підтримки охоронні сигналізації поділяються на:

– Автономні

– Підключення до пульта охорони

– Підключення до пульта централізованого спостереження

– Підключення до телефонної лінії

– Система GSM сигналізації

На відміну від другої і третьої, перший вид охоронних сигналізацій створений скоріше для відлякування злодіїв і грабіжників, шляхом залучення уваги місцевого населення. У разі спрацювання будь-якого датчика, активується сирена або строб-спалах. Постановка і зняття сигналізації з охорони відбувається за допомогою брелка або клавіатури.

Якщо ж ви не хочете ризикувати, або вам потрібно бути впевненим, що в разі небезпеки підмога з'явиться в якнайшвидші терміни, то необхідно скористатися сучасними технологіями охоронних сигналізацій. Передача тривожних повідомлень GSM-систем, наприклад, дозволить вам отримати повідомлення або дзвінок (на вказаний раніше номер) відразу ж при виявленні небезпеки або аварійної ситуації. При використанні телефонної лінії замість GSM-систем, активується дозвонювач, який посилає записані голосові повідомлення на ваш телефон.

Системи периметральної охоронної сигналізації спостерігають не тільки за приміщенням, а й прилеглими територіями по периметру. Цифрові комп'ютерні системи виводять на екран графічний план охоронюваного об'єкту і стан кожного датчика. З комп'ютера можна також ставити систему на охорону і знімати з режиму охорони. А охоронна сигналізація в комплексі з системою телеспостереження створить надійний щит від зловмисників і форс-мажорних ситуацій. Дана охоронна сигналізація підходить для будь-якої місцевості і може працювати при будь-яких погодних умовах. Вибір сповіщувачів такої охоронної сигналізації залежить від рослинності, наявності різних господарських будівель на ділянці, розташування огороджень – все це необхідно враховувати, щоб знизити до мінімуму помилкові спрацьовування.

Всі функції охоронної сигналізації визначаються програмою мікропроцесора. Параметри програми задає користувач, залежно від його повноважень, зі спеціального пульта. Пульти-концентратори систем охоронної сигналізації можуть підключатися до комп'ютера для обробки і реєстрації сигналів тривоги, автоматичного аналізу стану датчиків і функціонування всієї системи. Більшість охоронних сигналізацій доповнюються датчиками пожежної безпеки. Найбільш розвинені системи охоронної сигналізації можуть включати інші підсистеми і доповнюватися, наприклад, пультами дистанційного керування.

Охоронна сигналізація: вибір і покупка

Якщо, прочитавши все вищеописане, ви зважилися на покупку і установку охоронної сигналізації слід точно пам'ятати дві речі.

1) Склад системи охоронної сигналізації:

– Контрольна панель охоронної сигналізації

– Охоронні датчики охоронної сигналізації

– Виконуючі пристрої охоронної сигналізації

– Тривожна кнопка охоронної сигналізації

Дуже часто системи охоронної сигналізації комбінують з системою протипожежної сигналізації або з системою відеоспостереження. В такому разі в системі з'являються нові елементи (камери, датчики температури і витоку газу, записуючі пристрої та інше), але від цього структура охоронної сигналізації не повинна змінюватися, підсистеми лише будуть використовувати загальні ресурси і підключатися до контрольної панелі охоронної сигналізації, підвищуючи надійність охорони.

2) Якість системи охоронної сигналізації:

Незалежно від типу охоронної сигналізації, дуже важливо правильно визначити всі місця можливого проникнення, адже тільки грамотне оснащення охоронюваного об'єкту сучасними охоронними сигналізаціями забезпечить його безпеку і захистить ваші нерви від помилкових спрацьовувань.

2. Автономна сигналізація

Завданням автономної охоронної сигналізації є визначення факту вторгнення на підконтрольну територію і активація попереджувальних пристроїв: сирена, строб-спалах.

Типові об'єкти для підключення автономної сигналізації:

Підприємство, квартира, заміський будинок, офіс, магазин, склад, гараж, торговий центр,…

Принцип роботи системи:

Підконтрольна територія обладнується всіма необхідними датчиками, сиренами і строб-спалахами, які підключаються до контрольної панелі. При виникненні «тривожної ситуації», тобто при спрацьовуванні якого-небудь з датчиків, активується сирена або строб-спалах.

Встановлення/зняття сигналізації з охорони відбувається за допомогою брелка або клавіатури.

Склад системи сигналізації:

– Охоронні датчики;

– Контрольна панель;

– Виконуючі пристрої;

– Датчики охоронної сигналізації використовують для визначення факту вторгнення на підконтрольну територію.

Види охоронних датчиків для автономної системи:

– Датчик відкриття двері, вікна, кватирки і т.д.

– Пасивні інфрачервоні датчики руху;

– Активні інфрачервоні датчики руху;

– Акустичні датчики розбиття скла;

– Вібраційні сповіщувачі для визначення руйнування або пролому поверхні;

– Ємнісні сповіщувачі для визначення дотику до охоронюваного об'єкту;

– Радіохвильові датчики для контролю внутрішнього об'єму приміщення;

– Контрольна панель обробляє інформацію, що надходить від датчиків і активізує виконуючі пристрої.

– Виконуючі пристрої: сирени, строб-спалаху.

3. Технічні системи охорони

До технічних засобів більш високого рівня відносяться системи контролю та обмеження доступу, системи охоронної та пожежної сигналізації та системи охоронного телебачення. Всі вони в даний час з великим успіхом застосовуються для підвищення рівня безпеки та охорони житлового фонду.

Комплексна робота охоронних систем

На основі одного і того ж технічного обладнання є можливість побудувати систему практично будь-якої конфігурації і складності. Попередньо необхідно визначитися, які конкретно технічні засоби охорони підійдуть для забезпечення охорони і безпеки саме вашого житла. Необхідно розглянути всі можливі варіанти для того, щоб обрана система максимально забезпечувала надійність виконання покладеного на неї завдання.

Використання системи охоронно-пожежної сигналізації

Для того щоб зафіксувати факт несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється, призначені системи охоронно-пожежної сигналізації. Також вони реагують на появу ознак загоряння (різке підвищення температури навколишнього середовища, дим). При цьому системи видають сигнал тривоги і включають спеціальні виконавчі пристрої типу реле або сирени.

Системи охоронно-пожежної сигналізації можуть включати в себе приймально-контрольні прилади (ППК) або контрольні панелі (КП), охоронні сповіщувачі, різні виконавчі пристрої, обладнання для оповіщення і джерела безперебійного живлення.

Центральним пристроєм системи є приймально-контрольні прилади або контрольні панелі, які виготовляються на основі мікропроцесора, програма якого забезпечує всілякі функції даної системи. Інформаційна ємність визначається кількістю контрольованих шлейфів сигналізації. Виділяють прилади малої місткості (до 5 ШС), середньої місткості (від 6 до 50 ШС) і великої інформаційної ємкості (понад 50 ШС). ППК або КП використовують для безперервного збору інформації від тих сповіщувачів, які постійно включені в шлейф сигналізації.

Також вони забезпечують аналіз тривожної ситуації на території, що охороняється, передачу і формування інформації в режимі реального часу про стан об'єкта на пост охорони або на дистанційний пульт центрального спостереження, а також управління виконавчими пристроями, до складу яких входять місцеві світлові і звукові оповіщувачі.

Прилади виробляють здачу об'єкта під охорону і зняття об'єкта з охорони по прийнятій процедурі. У критичних ситуаціях можуть служити електроживленням сповіщувачів.

Пристрій, який формує спеціальний сигнал про зміну того чи іншого вимірюваного параметра навколишнього середовища, називається сповіщувачем. Вони бувають охоронні та пожежні.

Охоронні сповіщувачі підрозділяються за принципом дії на ємнісні, радіохвильові, омічні, оптико-електронні, ультразвукові, п'єзоелектричні, магнітоконтактні, ударно контактні, акустичні, комбіновані і поєднані. Пожежні сповіщувачі класифікуються за принципом дії на сповіщувачі ручного і автоматичного дії. На різке підвищення температури навколишнього середовища реагують автоматичні пожежні сповіщувачі. Димові, відповідно, реагують на появу диму, полум'я.

Виконавчі пристрої можуть бути звуковими – дзвінки, сирени і світловими – лампи, прожектори, світлодіодні індикатори. Ще до систем виконавчих пристроїв можна віднести оповіщувачі, блоки електромагнітних реле і електрозамки. Якщо спрацьовує сигналізація, то автоматично включаються прожектори, світлові оповіщувачі, лампи зовнішнього освітлення. Вони добре привертають увагу оточуючих.

Ревуни або сирени видають гучний звуковий сигнал. Його потужність досягає 130 дБ, його легко почують навіть на відстані кількох сотень метрів. Сучасні види сирен забезпечені автономними джерелами живлення і мають різні розміри і дизайнерське оформлення.

Призначення систем контролю та обмеження доступу

Для автоматизованого допуску на об'єкт тільки тих користувачів, яким це належить, призначені системи контролю та обмеження доступу. Принцип їх роботи заснований на використанні апаратно-програмних засобів, які можуть керувати пересуванням людей і транспорту через строго контрольовані точки проходу.

При необхідності встановлюють маленькі системи на 1–3 двері, або системи, які можуть легко контролювати переміщення декількох тисяч чоловік (на великих підприємствах). Ідентифікація конкретного користувача відбувається шляхом пред'явлення магнітної чи електронної картки або за допомогою введення певного цифрового коду. У систему контролю та управління доступом входять виконавчі пристрої, зчитувачі, контролери, сучасні домофонні системи з можливістю дистанційного відкривання дверей.

Для контролю та обмеження доступу сторонніх осіб в під'їзди багатоповерхових будинків, на дачі і в котеджі застосовується аудіодомофонна система. Вона дає можливість вести переговори зі сторонніми особами і при необхідності відкривати вхідні двері, що з успіхом використовується при оснащенні сучасного житла.

Призначення системи охоронного телебачення

Для візуального спостереження за територією, що охороняється за допомогою встановлених телекамер призначена система охоронного телебачення. Вона дає можливість стежити одночасно за багатьма зонами охоронюваного об'єкта.

Фахівці розташовують телекамери всередині приміщень або зовні. Системи охоронного телебачення дають наочну відеоінформацію про обстановку на контрольованій території в режимі реального часу.

Відеофони виконують одночасно функції дверного очка і переговорного пристрою і є типовою різновидом систем охоронного телебачення. Вони дозволяють проводити спостереження за простором перед вхідними дверима і спілкуватися з відвідувачем, які перебувають за дверима. Ця система прекрасно себе показала при випробуваннях в лабораторних умовах і в даний час знайшла широке застосування для захисту житла.

Для захисту індивідуального житла та майна громадян можуть бути використані всі перераховані вище засоби захисту.

Але найактуальніше питання організації захисту подібних об'єктів – це, хто і яким чином має реагувати на тривожну ситуацію, яка виникла на об'єкті, що охороняється? Доцільність і якість комплексної системи захисних заходів, в першу чергу залежить від готовності власника вжити необхідних заходів силами своєї служби охорони або тільки забезпечити дзвінок на спеціалізований номер телефону.

Найбільш популярними способами організації охорони є наступні:

• внутрішній пост охорони, який розташований безпосередньо на охоронюваній ділянці;

• централізований пост охорони, що охоплює групу ділянок;

• централізована позавідомча охорона;

• виведення сигналу тривоги до найближчих сусідів;

• виведення сигналу тривоги на особистий телефон.

Застосування цих методів окремо або в комплексі заходів дають можливість максимальним чином підвищити рівень захисту індивідуального житла. З досвіду роботи подібних систем відомо, що прийняті на півзаходи значно підвищують шанси зловмисників на проникнення на охоронювану територію.

Індивідуальне житло та корпоративні об'єкти рекомендується оснащувати технічними системами відповідно до нормативних документів. Тільки в цьому випадку вам вдасться уникнути серйозних помилок і дозволить при необхідності без істотних переробок розширювати і модернізувати будь-яку систему безпеки.

4. Механіческая засоби захисту та охорони

Механічні засоби захисту та охорони – це двері, замки, огорожі, віконні решітки, щити, віконниці і т.д. Вони застосовуються як для захисту окремих приміщень, так і окремих будівель. Призначення і пристрій деяких таких засобів розглянуто в даній статті.

Двері

Ні одне приміщення, будь то квартира, офіс або щось інше не обходитися без дверей. В даний час все частіше використовуються металеві двері, тому що вони більш надійні. Якість металевих дверей визначається тим, наскільки точно полотно прилягає до дверної коробки і наскільки вільно двері відкривається і закривається. Із зовнішнього боку не повинно бути зварних швів або деталей кріплення. Петлі повинні мати проти знімні пристрої. Найважче вибити вхідні двері, що відкривається назовні, тому перевагу віддають їм. При установці дверей слабкі ділянки дверного отвору посилюють сталевою смугою. На вхідні двері в житлове приміщення часто встановлюють дверні вічка.

Дверні замки

Механічні дверні замки до сих пір залишаються найпоширенішими, особливо для охорони приватних володінь. Це пояснюється їх простотою, надійністю і невисокою вартістю. Механічні замки діляться на врізні, накладні і висячі. Врізні замки вбудовуються в полотно дверей. Накладні кріпляться до внутрішньої сторони дверей. Висячі замки з'єднують вушка петель, причому обидві петлі можуть кріпитися безпосередньо до дверей, або одна – до дверей, а інша – до стіни або до одвірка. Будь-який замок має корпус, засув і механізм секретності. В корпусі розміщуються всі деталі замка. Засув служить для замикання дверей. Механізм секретності запобігає небезпечному проникненню. Корпус замку виконується з металу, найчастіше із сталі, іноді – з більш м'яких сплавів. Засув найбільш надійних замків виконується з термообробленою сталі і часто посилюється накладками з твердих сплавів. У замках невисокою надійності можуть бути використані кольорові сплави на основі алюмінію або міді. Чим більше поперечний переріз засува – тим вище стійкість замку до злому. Надійний замок повинен мати виліт засува не менше 25 мм, а хвостову частину, яка знаходиться всередині корпусу – не менше 10 мм.

Механізми секретності в ключових замках бувають декількох видів: циліндричні, сувальдні і рейкові. Циліндричні механізми в свою чергу поділяються на: штифтові, пластинчасті і дискові. Найбільш надійні з них замки з дисковими секретами. Проте всі замки з циліндричними механізмами секретності мають невисоку стійкість до таких видів злому, як згортання і висвердлювання. Цей недолік частково вирішується застосуванням твердосплавних вставок в секрет.

Більш надійними вважаються замки з сувальдним механізмом секретності. Сувальди – це підпружинені сталеві пластини всередині механізму. Такими замками, як правило, оснащуються сейфи. В силу своєї конструкції дані замки стійкі до згортання і висвердлювання. Замки з рейковим механізмом секретності і різноманітні кодові механічні замки не знаходять такого поширення через невелику стійкості до злому.

Згідно ГОСТ 5089–97 замки поділяються на чотири класи по стійкості до злому: 1 клас призначений для установки на внутрішні двері і на двері підсобних приміщень.

2, 3 і 4 клас – на вхідні двері житлових приміщень. Вони забезпечують стійкість до розтину, відповідно, не менше 5, 10 і 30 хвилин. Замки цих трьох класів проходять обов'язкову сертифікацію.

Поширеною практикою є установка на вхідні двері двох замків: основного і додаткового. Додатковий замок використовується постійно, тому перевагу варто віддати простим і надійним в роботі замкам з циліндричним механізмом секретності. А в якості основного – він замикається під час відсутності мешканців – можна використовувати сувальдний замок, який найбільш стійкий до злому.

Захист вікон

Вельми вразливим місцем є вікна, особливо якщо приміщення знаходитися на першому поверсі. Великою популярністю в нашій країні стали користуватися віконні решітки. Слід пам'ятати, що високу надійність забезпечують безкаркасні решітки, прути якої замуровуються в стіни. Достатня товщина прутів становить 16 мм. Відстань між окремими лозинами не повинно перевищувати 150 мм, а між собою в перехрестях вони повинні з'єднуватися за допомогою зварювання.

Останнім часом для посилення шибок стали застосовуватися захисні плівки. На пружну полімерну плівку наноситися шар клею, який прилягає безпосередньо до скла. Така система забезпечує високу стійкість до удару і сильно ускладнює незаконне проникнення.

Огородження території

Огорожа може мати чисто декоративну функцію, однак найчастіше використовується як ефективний охоронне споруда. У промисловому і цивільному будівництві для зведення огорожі застосовують залізобетонні конструкції, цегла і декоративне литво. Спорудження огорожі – вельми витратний захід, тому в індивідуальному будівництві нерідко використовуються швидкобудуємі конструкції з дерева або металопрокату. Висота захисного огородження повинна бути не нижче двох метрів. Ефективність огородження можна істотно підвищити, якщо використовувати периметральну сигналізацію та системи відеоспостереження.

5. Датчики руху

Датчики руху підключаються до систем безпеки і використовуються для цілодобової охорони офісів, складів, магазинів, котеджів, міських квартир та інших стаціонарних об'єктів. Пристрої спрацьовують при виявленні в чутливій зоні рухомих об'єктів і є основним механізмом виявлення несанкціонованого доступу на об'єкт, що охороняється.

Принцип роботи електронного інфрачервоного датчика заснований на уловлюванні в певній зоні та аналізі ІК випромінювання. При виявленні об'єктів, які переміщюються з температурою вище, ніж у основного фону, оптичні системи фокусують промені, формують імпульси і подають підсумковий сигнал на піроелемент. Обробка сигналу в простих моделях здійснюється за допомогою аналогових методів.

В програмованих цифрових датчиках з вбудованим високопродуктивним мікропроцесором надходить сигнал піддається цифровій обробці, при цьому він посилюється, виключаються сторонні шуми і пропажа сигналу. За рахунок сучасної обробки сигналу датчики не спрацьовують при теплових перешкодах, які можуть виникнути при зміні режиму системи опалення, при використанні яскравих джерел освітлення, при інтенсивному сонячному нагріванні певних поверхонь. Крім винятку помилкових тривог прилад захищений від пилу і комах.

Встановлюються ІК датчики руху на стелі або стіні приміщення, оптимальна відстань від підлоги складає 2–2,5 метра. Кут огляду датчиків залежить від моделі пристрою і становить від 90 до 360 градусів. Компактні розміри дозволяють не привертати увагу до пристроїв.

В сучасних охоронних системах часто використовується ІК датчик руху – суцільна вертикальна штора, за допомогою світлодіодного індикатора пристрій сигналізує про проникнення в охороняється простір сторонніх людей, про злом дверей і про розбитті віконного скла.

Використання датчиків руху дозволяє службам безпеки ефективно здійснювати охорону об'єктів. Нові технології дозволяють скоротити кількість охоронців на об'єкті, що дозволяє зменшити вплив людського фактора і здешевити охоронні послуги. Сьогодні стає нормою, що охороняє об'єкти високотехнологічна техніка, а люди оперативно реагують на надходять сигнали.

Датчики руху можуть використовуватися не тільки в системах безпеки, але й для підключення різних електроприладів. Пристрої використовуються для включення освітлювальних приладів, прожекторів, камер відеоспостереження. При появі людини в чутливій зоні включається електроприлад на короткий або тривалий інтервал часу. Такі датчики розраховані тільки на людину і не спрацьовують на домашніх вихованців. Помилкове спрацьовування можливо тільки при появі в зоні великої рогатої худоби. Встановлювати прилади можна в приміщенні і на вулиці.

Короткий сигнал зручно використовувати при швидкому переміщенні людини по коридору або сходах в заміському будинку. У приміщеннях, де потрібно виконати нетривалі дії, на автостоянках, у підсобних приміщеннях датчики включають освітлення на тривалий період. Рівень освітленості електроприладів можна встановлювати індивідуально. Це дозволяє в затемнених приміщеннях встановлювати максимальну чутливість приладу, а вдень включати мінімальний рівень освітленості.

Датчики руху – незамінні пристрої для «розумного будинку», вони допомагають зробити житло комфортним, економити електроенергію, включати і вимикати освітлення та інші електроприлади.

6. Система безпеки. Сигналізація

Найчастіше система безпеки будівлі, заснована на охоронній сигналізації, будується наступним чином: на всіх віконних отворах встановлюються датчики розбиття скла, дверні отвори і віконні рами оснащуються магнітно-контактними датчиками відкривання. Проте надзвичайно важко поєднати вимоги безпеки та естетики, тому що згадані нами датчики неможливо непомітно вписати в дизайн приміщення. Та й прокладка кабелю без порушення обробки стіни представляється безнадійною справою. І, що говорити, при виникненні проблем і збоїв у роботі системи для ремонту і, перш за все, виявлення місця поломки потрібно буде розкривати стіну на протяжності всього кабелю. Таким чином, чим більше розгалужена система охорони, тим вона надійніше в плані ймовірності засікти порушника, але тим важче для ремонту і частіше ламається. До того ж для заміських будинків прийнята багаторівнева система безпеки, що захищає послідовно цоколь і кожен з поверхів. Природно, що така охоронна система буде коштувати на порядок дорожче. Захищати лише один рівень в даній ситуації безглуздо, а описана нами на початку статті система не впорається з подібним завданням. Саме тому система, що складається лише з охоронної сигналізації, підходить для будівель одноповерхових або з недорогою внутрішньою обробкою, яку можна візуально порушити відкритим прокладанням кабелів.

Здешевити і зробити задачу установки менш трудомісткою може використання внутрішніх датчиків руху в кожній зоні будинку, що охороняється. Але у такої системи є явний недолік: вести спостереження за приміщенням можна лише в тому випадку, коли вдома відсутні люди, інакше кожен їхній рух буде супроводжуватися сигналом на пульт оператора охоронної служби.

Саме з цієї причини охоронні підприємства пропонують вам принципово інший підхід до створення охоронної системи для вашого будинку. У першу чергу, охоронна система повинна бути замкнута, тобто ведеться периметральне спостереження за зовнішнім кінцем будинку за допомогою інфрачервоних сенсорів руху, які монтуються зовні будівлі, на його стінах. Така система може включати, залежно від архітектури розмірів охороняємого об'єкта, від шести до дванадцяти датчиків. Зона охоплення таких датчиків встановлюється за бажанням клієнта і може становити від трьох до п'яти метрів. Розмір її безпосередньо залежить від особливостей прилеглої до будинку території. Перевага такої системи в тому, що спостереження може проводитися як у відсутність господарів, так і в темний час доби, коли мешканці будинку вже сплять. Особливість використання зовнішніх датчиків полягає в тому що сигнал про вторгнення, а територію будинку подається, коли порушник знаходиться на території, а ще не проник всередину будинку. Включення системи звукової та світлової сигналізації може відлякати зловмисника. Також система може бути доповнена будь-якими датчиками за вибором клієнта, щоб захистити найбільш цінні предмети в будинку від розкрадання.

Якщо вам потрібен більш розширений кордон для охорони вашого землеволодіння то радимо зупинити свій вибір на периметральних системах, що розміщуються на огорожі вашій території. Найчастіше для цих цілей вибирають активні променеві датчики, принцип роботи яких базується на використанні інфрачервоного променя, при перетині якого спрацьовує датчик. Основою для монтажу такого обладнання служить огорожа з цеглини або бетону. На ділянках розмірами більше, ніж пів гектара, доцільно додатково використовувати відеоспостереження з прямою трансляцією, а пульт охоронної служби. Через відсутність смуги відчуження така система максимально ефективна для захисту особистого володіння, інші типи периметральних систем не дуже вдало використовувати в такій ситуації. Варто пам'ятати, що периметральні системи Обходяться трохи дорожче інших засобів захисту.

Охоронна система повинна складатися з датчиків і приймально-контрольного приладу, який контролює ці датчики, збирає і аналізує що надходить з них інформацію і, в залежності від ситуації посилає тривожний сигнал на охоронний пульт.

7. Система охорони периметра

Система охорони периметра об'єкту бачиться всім і кожному вигідною і необхідним заходом для організації власної безпеки. Якщо ефективність роботи її доведена, то гроші, складені в її установку, вона відпрацює, будьте впевнені.

Для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вам система охорони периметра об'єкту, визначитеся зі списком цінностей, які підлягають цій охороні. Якщо список буде досить-таки значним, і гра коштує свічок, то витратитися на охорону периметра все ж доведеться.

Щоб створити ефективну систему охорони периметра, потрібно:

• проаналізувати загрози, найкраще скориставшись послугами фахівців;

• скласти уявлення про привабливість об'єкта для терористів і диверсантів;

• оцінити можливий збиток в грошовому еквіваленті;

• якщо ймовірний збиток порівняємо з витратами на організацію охоронної системи або перевищує їх, то економічна доцільність робіт зі створення системи не потребує доказів.

Чим важливіше значимість об'єкта для диверсії і несанкціонованого проникнення, тим ретельніше повинна вестися охорона його периметра. Зокрема, велике підприємство значно привабливе для злодіїв, ніж сарайчик на ділянці. Доцільності в установці дорогої системи на складі дров немає, збитки не окуплять витрат на систему.

Чим складніше периметр, тим важче захистити його від небажаних гостей. Складність охорони периметра об'єкту визначається:

• розмірами території, що охороняється;

• конфігурацією огородження;

• особливостями рельєфу території, що охороняється (зелені насадження, водойми, скелі і т. п.).

Проте варто зазначити, що системи охорони периметра не дуже знижують рівень захисту через ці чинники. Хоча сама по собі така система – лише інструмент, за допомогою якого можна дізнатися про несанкціоноване проникнення на територію, не більше того. Тому потрібно ретельно опрацювати план наступних за сигналом тривоги дій. Найбільш ефективним способом є перенаправлення сигналу на пост охорони (міліції, позавідомчої охорони тощо).

Варто також враховувати тип огорожі, яка підлягає охороні. З точки зору професіоналів охоронної справи паркан із сітки нітрохи не поступається, а іноді навіть перевершує бетонні і кам'яні огорожі. Однак через погану сполучуваність такого загородження з дизайнерськими ідеями архітектурного об'єкта (крім промислових підприємств), використовуються вони не надто часто. Варто запам'ятати, що дешево і красиво одночасно функціонувати система охорони периметра не може в принципі. Будь-які спроби підлаштуватися під дизайн об'єкта виливаються у великі суми.

Найчастіше мешканці котеджів, розташованих в охоронюваних селищах, хочуть поставити власну периметрову систему охорони, проте при належному рівні охорони селища в цьому немає сенсу.

Без запобіжних заходів порушення будь-яка система малоефективна. Можна звичайно подавати на огорожу струм, однак це не допоможе на довгий час відключити зловмисника при належному ступені його підготовки.

Ефективність функціонування периметрових систем охорони визначається також наявністю і типом фонових перешкод. Чим більше перешкод, тим складніше системі протистояти помилкових спрацьовувань. А численні тривожні сигнали знижують увагу охорони до самих себе природним чином.

Місце розташування об'єкта грає в цьому плані важливу роль: в межах міста перешкоджає фон постійний і високий, а за містом серйозними перешкодами роботі систем охорони периметра стають лише лінії електропередач та інших енергетичних центрів, шляхів залізничного сполучення та т.д. Тому, якщо в безпосередній близькості від вашого об'єкта розташовані подібні споруди, варто належним чином скоригувати пристрій системи безпеки.

Щоб створена для ваших потреб система охорони периметра працювала максимально ефективно і надійно, потрібно врахувати всі вище перелічені чинники ще на стадії її формування. У різних випадках і обставинах одним і тим же пристроєм може виявитися малоефективним або, навпаки, єдиним можливим варіантом. Складність периметра може складатися і у великій його протяжності, в цьому випадку виникають проблеми із зоною охоплення датчиків, способом харчування їх.

Важливо зрозуміти, коли бюджет вашого проекту переросте мислимі суми і стане невідповідною з тими матеріальними цінностями, які можуть бути викрадені або зіпсовані внаслідок несанкціонованого проникнення зловмисника на територію. Зрозуміти і зупинитися, а то й зовсім відмовитися від подібних недоцільних витрат.

Деякі об'єкти повинні обов'язково оснащуватися периметровими системами охорони (це вказано в інструкції):

• АЕС,

• склади митниці,

• важливі об'єкти нафтової промисловості,

• об'єкти, що належать силовим структурам і т.д.

Охорона периметрів також важлива для великих промислових підприємств, фабрик і заводів, тому що їм належить велика кількість матеріальних цінностей.

Приватні будівлі і заміські ділянки, бази відпочинку і санаторії також краще забезпечити датчиками по периметру через віддаленість від інших будівель і широких можливостей для зловмисників.

Але варто пам'ятати, що немає ніякого сенсу у вкладенні грошей в систему охорони периметра, в тому випадку, коли;

• немає можливості реагування наряду охорони на тривожний сигнал системи;

• система спроектована і встановлена ​​невдало, без урахування перешкоджаючого фону та інших особливостей об'єкта;

• система і її установка обійдеться дорожче, ніж актив матеріальних цінностей об'єкта.

8. Система передачі інформації по мережі GSМ

Мобільні мережі активно використовуються для передачі інформації на пульти централізованого спостереження охоронних систем. Зокрема, в країнах Північної Америки поширені передавачі, що відправляють інформацію у форматі DAMPS виробництва фірм DSM, Ademco і Caddx. Їх вважають за краще для оснащення своїх об'єктів найбільші моніторингові фірми, наприклад, АDТ, що нараховує в сукупність близько двох мільйонів охоронюваних об'єктів. Які ж причини такого вибору?

• Їх легко використовувати (мережа визначається передавачем практично в будь-якій місцевості, де присутні оператори стільникового зв'язку).

• Охоронна служба оплачує тільки той трафік, що насправді використаний, а також відсутня потреба у спеціальному обладнанні для роботи з бездротовими мережами.

• Сам трафік обходиться дешево (мобільний зв'язок сьогодні широко доступний).

• Вартість DAMPS-передавача не перевищує витрат на УКХ-передавача.

• Зона покриття стільникових мереж надзвичайно велика (тобто територіально практично не обмежена, таким чином охорона може вестися дистанційно).

• Додаткові опції, які визначаються стільниковим зв'язком, наприклад, SMS.

У вітчизняному варіанті всі ці плюси також мають велике значення застосовуючи до діючого Росії стандарту GSM.

Діючі в Україну канали передачі повідомлень в мережах стандарту GSM

1) Голосовий (голос)

Застосовується для мовного оповіщення (як варіант – DTMF кодів). Моделі передавачів марки Ademco найчастіше застосовують стандартні формати ADEMCO HighSpeed, Contact ID, 4 +2. Сьогодні голосовий канал є найбільш широко розповсюдженим серед передавачів, так як всі особливості з'єднання та обладнання повторюють використовувані при дротовому моніторингу. Тому можна переходити на використання цього каналу зв'язку зі звичайною провідний станції моніторингу, не доведеться нічого купувати і перенастроювати. Однак при перекодуванні аналогового сигналу в цифровий можуть відбуватися значні спотворення сигналу, що тягне за собою вірогідність збоїв на прийомі сигналу при моніторингу. Сигнал не може бути повністю втрачено через використання дуплексного методу передачі повідомлень (квитування), проте час, необхідний для прийняття його, значно зросте.

2) SMS (ShortMessageService)

Найбільш простим і розкрученим методом передачі інформації є SMS – сервіс. Дешевизна, елементарність управління SMS-передавачів знаходить безліч прихильників їх використання, адже приймати повідомлення з них можна на звичайний мобільний телефон. Цей сервіс дуже поширений для спостереження за дачами, а можливість дистанційного керування виконавчим обладнанням робить його просто незамінним в такому варіанті самостійно організує охорону території. Для професійної охорони його значення не так велике, однак іноді сервісні SMS-повідомлення застосовуються для оповіщення охорони про зняття або постановці на сигналізацію охороняючого об’єкту. Недолік SMS-сервісу полягає в тому, що іноді відбувається затримка повідомлень на сервері або зовсім втрата інформації, а для професійної охорони така невизначеність є неприпустимою.

3) Цифровий сервіс (DATA)

Основними перевагами цифрових повідомлень є:

• прийнятна вартість приймача і передавача;

• висока швидкість передачі (близько 9600 бод);

• дуплексний сигнал (квитирование);

• без АЦП цифровий сигнал стійка до перешкод і не піддається спотворень.

Однак є й ряд недоліків, а саме:

• режим DATA найчастіше не активований в стандартному «наборі» послуг, пропонованих оператором мобільного зв'язку. Тобто це додаткова опція, яку потрібно підключати спеціально.

• надто складно DATA-обладнання вбудовується в існуючі централізовані станції, найчастіше через несумісність програмного забезпечення.

4) Dial-Up

CLUP (Calling Презентація лінії) – це визначення номера, з якого виробляється вхідний дзвінок. Стільниковий зв'язок дозволяє вести відразу кілька подій паралельно, при цьому кількість їх залежить від потреб передавача в лініях для опису поточного стану об'єкта. Розмикання або замикання різних входів передавача активує різні лінії, тобто додзвонюється він до різних номерів на центральній станції в залежності від типу події на об'єкті.

Основними плюсами такого рішення стають:

• низька ціна і простота передавача;

• найвища швидкість повідомлень по каналу комутуємого зв'язку через відсутність факту з'єднання;

• відсутність оплачуваного трафіку.

Серед мінусів же варто відзначити:

• складність настройки приймача;

• симплексний тип зв'язку;

• невисоку інформативність.

Мережі GSM покривають майже 90 відсотків території України, а зв'язок стає все більш доступний, навіть такі її види, як GPRS і MMS, що дозволяє ще більш успішно вести охорону з передачею даних по GSM-мережах.

Також популярність набирають IP-передавачі, що дозволяють вести моніторинг через інтернет.

Перспективи розвитку моніторингових систем на основі GSM-мереж.

Дуплекс для каналу проводового моніторингу

Так як провідні моніторинг-системи не дають можливості контролю за робочим станом лінії зв'язку, можна додатково використовувати GSM-термінал або передавач, який дозволить дублювати інформацію в бездротовому режимі, використовуючи кілька каналів повідомлень, про які сказано нижче.

Голосовий канал

При розриві провідної лінії зв'язку контрольна панель використовує для передачі даних GSM-канал, який сприймається їй як ще одна провідна лінія зв'язку. Також можна здійснювати зв'язок по GSM-мережі на об'єктах, де немає провідного телефонного зв'язку. Таке обладнання коштує дорожче звичайних GSM-передавачів, проте сервісні служби ПЦН віддають перевагу саме їх у зв'язку з легкістю інтеграції в готові СПИ і доповнюють УКХ-радіосистеми і провідний моніторинг.

Переваги:

• легко ініціалізується;

• інформативність порівняльна з провідними моніторинговими пристроями;

• немає необхідності в перенастроювані контрольної панелі – досить змінити комутацію;

• не потрібно міняти налаштування терміналу GSM.

Мінуси:

• несумісність з російським ПКП через відсутність в них комунікатора;

• дорожнеча обладнання;

• різна якість від екземпляра до екземпляра.

Симуляція УКВ-передачі

При наявності п'яти-десяти цифрових або параметричних входів з програмованими виходами різноманітних контрольних панелей деякі передавачі можуть грати роль найпростіших контрольних панелей, що передають повідомлення по всім перерахованим вище каналам зв'язку стандарту GSM. Адресуватися такі повідомлення можуть абонентам провідних і стільникових мереж, моніторингу, модемів різних типів. За вартістю вони розташовуються між симплексними і дуплексним УКХ-передавачами.

SMS-приставки для популярних моделей телефонів

Оснащені цифровими входами і виходами типу «Відкритий колектор» або Х-10. застосовуються в самоохорону для віддаленого управління виконавчим обладнанням шляхом SMS-посилок або DTMF кодів. Обходяться найдешевше.

GSM-приставки від конкретних фірм-виробляй гелів для оснащення

власної продукції

Інтегруються тільки з пристроями «свого» виробника за допомогою інформаційної шини і програмуються з контрольної панелі. Не дуже зручний варіант за рахунок обмеження по числу нових абонентів.

«All-in-one»

Рідкісні, дорогі і не дуже якісні пристрої, бо ідеально підходять на всі випадки життя пристроїв ще не винайдено.

Як підібрати GSM-обладнання

• Для оснащення, GSM-передавачів краще використовувати промислові GSM-модулі та модеми. Стандартна користувацька апаратура не годиться для постійного функціонування у вигляді охоронного передавача.

• Модуль і контролер GSM-передавача бажано мають бути одного виробника, інакше гарантій на правильну і довгострокову роботу приймача не дає жоден виробник через відсутність інформації про роботу в подібних умовах.

• Обладнання повинно бути сертифіковане.

• Бажана заводська збірка вироби з імпортної елементної бази

• Сервісне обслуговування повинно проводитися кваліфікованими фахівцями.

Фізичний принцип роботи периметральних засобів виявлення

Вибираючи периметральні засоби виявлення за критерієм фізичного принципу дії, потрібно обов'язково враховувати умови, в яких буде протікати його експлуатація, зокрема, кліматичні особливості місця його розміщення, у тому числі діапазон робочих температур, рівень опадів і т. п. Також не залишайте без уваги можливість пошкодження через механічних впливів, вібрації, а також фактори, що створюють перешкоди при виявленні, наприклад, рівень гілок рослин і ін Варіантів фізичних принципів роботи сучасних периметральних засобів виявлення декілька:

• вібраційний (трибоелектричних);

• ємнісний;

• інфрачервоний (оптичний);

• радіотехнічний (радіопроменеві «лінія випливає хвилі», провідний-хвильові і т.д.);

• оптоволоконний;

• сейсмічний;

• акустичний і ін.

Якщо важливість об'єкта вище звичайної, є резон застосовувати на ньому периметральні засоби виявлення з різними фізичними принципами дії – комбіновані або просто поєднання кількох автономних типів. Таким чином значно збільшується ефективність роботи периметральних засобів виявлення, зокрема зменшується кількість помилкових тривог і підвищується ймовірність виявлення порушника. Якщо ви плануєте розмістити в зоні, що охороняється кілька різних типів периметральних засобів виявлення, особливу увагу зверніть на їх сумісність. Лінійний принцип формування зони виявлення у більшості периметральних засобів виявлення призводить до того, що виникає можливість виключити як звичайне проникнення, так і підкоп.

Також комбіноване застосування обладнання всередині системи, що складається з декількох автономних периметральних засобів виявлення, повинно враховувати можливість існування і взаєморозташування «мертвих зон», тобто ділянок, що знаходяться поза видимості периметральних засобів виявлення. Таким чином, зони виявлення повинні обов'язково перекриватися, не утворюючи лакун. При виборі моделі периметральних засобів виявлення потрібно віддати належне і вивчення технічних характеристик обладнання, зокрема, напруга живлення і потужність, споживана апаратурою при роботі. Якщо довжина периметра перевищує кілька сотень метрів, то енергетичні витрати, природно, будуть досить значними.

Безпечний рівень для споживача складає 42 вольта змінного струму або 110 вольт постійного. Відповідно, зі зменшенням потужності, споживаної периметральних засобами виявлення, енерговтрати зменшуються і зменшується діаметр перетину струмопровідних жил електричного кабелю. Напруга, стандартне для периметральних засобів виявлення, – це 12 чи 24 вольта.

9. Телефони охоронної сигналізації

Можна сказати, що охоронні пристрої, в основу яких покладено зв'язку використання GSM-каналів, є елементами комплексу, що має назву «Інтелектуальний будинок» – будинок, в якому всіма функціями управляє комп'ютер. Але так як прогрес – явище не закінчене, то на сьогоднішній день лише частина компонентів є доступною для роботи з GSM-каналами, хоча і цього достатньо, адже такі системи можна використовувати як в складі вже наявних охоронних систем, так і як окремі пристрої охорони і контролю.

Найбільшого поширення на сьогоднішній день отримали пристрої, що працюють в мережі стандарту GSM-900/1800, й не дивно, адже у цих мереж найбільшу на сьогоднішній день покриття в Росії. Найпоширеніше призначення – дистанційний моніторинг об'єктів, що перебувають під охороною, управління електронікою за допомогою СМС і дзвінків. Найбільш складним завданням в технічній охорони об'єкта є задача своєчасного отримання інформації про порушення «умов спокою» на ньому. Ця інформація передається структурам, які будуть реагувати на неї. При цьому найчастіше для отримання інформації з об'єкта служить звичайний телефон, але в складно доступних місцях його легко заміняє виділений радіоканал, а ще дешевше реалізувати це за допомогою GSM-каналу.

Ще зовсім недавно у всіх містах, а особливо, великих, дротова телефонія була безсумнівним лідером в питанні надання зв'язку, і до сих пір багато де для замовлення послуг позавідомчої охорони необхідно надати телефонну лінію. Треба зауважити, що це хоч і дуже дешевий спосіб зв'язку (вартість обладнання близько 30 доларів, а обслуговування – від 10 доларів в місяць), але далеко не всім доступний, тому що далеко не скрізь є можливість установки стаціонарного телефону. Також треба пам'ятати про постійну ймовірності обриву або навмисного злочинного порушення телефонної лінії. До того, як з'явилася GSM-зв'язок, ці питання доводилося намагатися вирішувати за допомогою ненадійних і дорогих радіостанцій, які, до того ж, ще й не налаштовувалися нормально, а вимагали дуже високого професіоналізму в цій справі. Крім того, для роботи з рацією необхідно було купувати ліцензію на використання радіочастоти, що теж досить дорого, та й можливість така була далеко не завжди. Все це стало причиною такої популярності каналів стільникового зв'язку, адже для того, щоб налаштувати систему на основі GSM – каналу, необхідно виконання всього двох умов – знаходження об'єкта в зоні стійкої GSM-зв'язку та наявність електромережі 220 В-також бажано стійкою, хоча більшість моделей мають вбудовані блоки безперебійного живлення.

Налагодження та експлуатація приладів передачі тривожного повідомлення через GSM-канал дуже прості. Зазвичай такий прилад виглядає як пластиковий короб, в якому є інформаційні приймально-передавальні порти. До цього приладу можна підключати найрізноманітніші датчики, наприклад, датчик контролю об'єму приміщення, цілісності стекол, інфрачервоні, лазерні датчики руху, магнітні датчики закритих дверей та ін. Передача ж інформації здійснюється через стільникові канали – в короб вбудовуються слоти для однієї-двох карт GSM-зв'язку, при цьому бажано, щоб на картах були активовані послуги GPRS і ММS, що дозволить істотно розширити можливості управління і передачі інформації.

Прилад передачі тривожного повідомлення працює теж досить просто – обробляє сигнал від датчика і в разі настання події, йде перевірка коректності роботи датчика (щоб уникнути помилкового виклику) і в разі правильної відповіді відсилає сигнал тривоги у вигляді СМС або дзвінка.

Потрібно відзначити головний плюс голосового дозвону – можливість відправити сигнал не тільки на стільниковий, а й на стаціонарний телефон. Повідомлення заздалегідь записується або набирається зі стандартних, яке і передається на номер, який теж вказується в настройках, а якщо трубка була кинута, то пристрій буде передзвонювати, поки не передасть повідомлення повністю. Але є у голосових повідомлень і мінуси – це низька інформативність і деяка ненадійність – якщо телефон відключений або завантажений канал зв'язку, пристрій може не встигнути додзвонитися.

СMC, а ще більшою мірою ММС більш інформативні (можливо більш довгі повідомлення), і навіть дозволяють при наявності встановленої відеокамери надіслати картинку того, що відбувається з приміщенні.

Додатковим плюсом є потрійна фіксація повідомлень – на телефоні користувача, на пульті центрального спостереження і в базі даних оператора стільникового зв'язку. У разі виникнення суперечок і непорозумінь, завжди є можливість запросити деталізацію – документ, в якому кожному з повідомленням відповідає час його відправлення. Необхідно при цьому враховувати час відправки СМС (1–3 сек.) І ММС (до 20 сек.). Користувач отримує повідомлення в момент реєстрації в мережі. У самий найближчий час по каналах стільникового зв'язку стане можливим передавати ще й динамічну інформацію – як серію фотографій, так і відео. Для цього необхідно повсюдне поширення передової технології передачі даних EDGE і G3. До того ж, вже сьогодні існує достатня кількість програмного забезпечення для смартфонів, виконуючого ці завдання, так само, як і відеоприставки двох типів – з ч / б зображенням, де зображення змінюється 1 раз за 7 секунд з підключенням однієї камери, і більш покращений тип з трьома кадрами в секунду, кольоровим зображенням і з підключенням до 3 камер.

10. Способи передачі сповіщень при організації пультової охорони

Передача інформації між елементами охоронної системи може бути організована як по провідних лініях, так і по радіоканалу. Розглянемо детальніше канали передачі даних, їх можливості і функціональні особливості, що дозволяють організувати систему пультової охорони.

Провідні канали передачі даних

1) Виділений канал. Він організовується за допомогою ретрансляторного обладнання, що встановлюється на АТС і тарифікується операторами телефонного зв'язку.

2) Канал по мережі 220 В. Він обмежується ємністю і дальністю.

3) Комутований канал. Використовує телефонну лінію, за якою додзвонюються модеми, комунікатори об'єктового устаткування. Протоколи передачі даних в таких каналах – Robofon, Соntact ID, Radionics та ін Різновидів протоколів, підтримуваних об'єктовим і пультовим обладнанням, на території нашої країни стає все більше.

За комутованому каналу передача повідомлень здійснюється модемами – комутаторами: Paradox і DSC (Канада), Ademco (США) та ін.

Приймальні базові станції являють собою вбудовані в ПК плати або зовнішні блоки, до яких додається комплект ПО Автоматизованого робочого місця. Можуть вони бути і у вигляді пультів-моноблоків, оснащених окремим ЖК-дисплеєм, виходом на принтер і ПК, звуковою сигналізацією, автономним джерелом електроживлення. Зрозуміло, пультове обладнання коштує дорожче, оскільки воно працює незалежно від наявності ПК та електромережі.

Як правило, базові станції працюють з двома телефонними лініями і можуть бути розширені до 8. Один телефонний канал дозволяє здійснювати охорону об'єктів 250. Найбільш часто використовуваний формат – Ademco ID, він підтримується більшістю зарубіжний і російських базових станцій і ПКП. Серед базових станцій, що підтримують цей швидкісний формат: Су-Gard (Канада), Ademco-685 (США), Дельта-Т (Росія) і т.д.

Але у даного способу передачі даних є свої недоліки. По-перше, сучасні лінії зв'язку (оптоволоконні, ISDN) несумісні з поширеними телефонними системами. По-друге, телефонні лінії хоч і надійні, але не забезпечують досить високу якість зв'язку. І, по-третє, з введенням погодинної тарифікації послуг телефонного зв'язку значно підвищилися витрати на охоронні заходи.

Передача даних по радіоканалу

З урахуванням перерахованих вище недоліків проводового зв'язку, все частіше для передачі даних в охоронних системах використовується радіоканал. І це не випадково, адже радіоканальні системи передачі сповіщень (РСПІ) мають воістину безмежними можливостями:

• охорона нетелефонізованих об'єктів;

• оперативне розгортання і впровадження системи;

• швидкісна передача даних (менше секунди);

• інформативні повідомлення, що дозволяють скласти докладну картину подій, що відбуваються на об'єктах;

• один передавач може охороняти кілька об'єктів;

• можливість створення і гнучкого нарощування охоронної системи;

• можливість організації незалежної системи охорони в межах відомства або організації.

Пасивні охоронні ІК-сповіщувачі

Для забезпечення збереження майна сьогодні застосовуються різні технічні пристрої, особливе місце в номенклатурі в системі мають охоронні сповіщувачі.

Охоронні сповіщувачі являють собою приймальні елементи охоронної системи. Саме їм відводиться роль виявлення порушника і подачі тривожного сигналу на пульт.

Слід зазначити, що від типу та особливостей роботи сповіщувачів знаходиться в прямій залежності безпеку здоров'я, життя людей та збереження власності.

Принцип роботи сповіщувачів базується на застосуванні декількох фізичних процесів. По цій характеристиці сьогодні виділяють два види сповіщувачів:

1. Сповіщувачі пасивного типу. Дані пристрої самі по собі не випромінюють хвилі (акустичні, електромагнітні).

2. Сповіщувачі активного типу. Ці прилади самі служать джерелами хвиль. Самим головним достоїнством застосування пасивних сповіщувачів є

їх безпеку для екології, а також мінімальне споживання енергії. Тим не менш, для зниження рівня помилкових сигналів і підвищення ефективності спрацьовування системи безпеки часто використовуються сповіщувачі активного типу. Сучасні сповіщувачі можуть працювати, як у якості пасивних елементів, так і в якості активних.

Ще один варіант класифікації сповіщувачів – це принцип їх дії. Виділяють: Інфрачервоні сповіщувачі. Дані пристрої здатні виявити теплове випромінювання тіла людини. При виявленні рухомого джерела прилади передають сигнал на пульт безпеки.

Ультразвукові сповіщувачі. Такі прилади фіксують ультразвукові коливання, вловлюючи відбитий сигнал від статичних предметів. Рух в зоні контролю враховується приладом, як порушення кордонів.

Радіохвильові сповіщувачі. Пристрої даного типу працюють у діапазоні ультракоротких хвиль. Самі особливості роботи приладів, по суті, збігаються з принциповою схемою ультразвукових пристроїв.

Барометричні сповіщувачі. Стрибкоподібне падіння тиску в охоронюваному закритому приміщенні (може статися при відкритті дверей або вікна) «відчувається» пристроями. При виникненні ситуації передається тривожний сигнал на пост охорони.

Акустичні сповіщувачі. Ці пристрої реагують на звук. Зазвичай програмується звук, характерний для розбитого вікна.

Сейсмічні сповіщувачі. Ці сповіщувачі служать для захисту стін чи інших конструкцій від можливих руйнувань зловмисником. Фіксуються коливання при спробі впливу на стіну вибухівкою, газовим різаком, абразивним інструментом і т. п. способами.

Інерційні сповіщувачі. Ці пристрої поділяють на 2 підгрупи: ударноконтактние і вібраційні. Суть дії: механічний вплив на охоронюваний предмет, як правило, викликає його погойдування. Система фіксує поштовхи і передає сигнал.

П'єзоелектричні сповіщувачі. Пристрої широко використовуються для захисту вікон від розбиття, або забезпечення безпеки і збереження творів мистецтва. Принцип роботи приладів заснований на використанні п'єзоелектричних матеріалів, які при деформації п'єзоелектричного кристала, наводять різницю потенціалів на його кінцях.

Магнітоконтактнісповіщувачі. Принцип роботи пристрою полягає в реагуванні на розмикання геркона через позбавлення його магнітного елемента. При виявленні явища створюється сигнал. Такі прилади, як правило, встановлюють для захисту вікон і дверей у приміщенні.

Електроконтактні сповіщувачі. Сьогодні дані прилади часто застосовуються в комплексах тривожної сигналізації. Пристрої формують тривожний сигнал при виявленні розриву електричного контакту.

Комбіновані сповіщувачі. У подібних пристроях застосовується не один, а відразу 2 або кілька фізичних процесів. Наприклад, можливі комбінації: магнітоконтактний і акустичний, інфрачервоний й радіохвильової і т. п. варіанти. Застосування дублюючих принципів охорони сприяє підвищенню ефективності системи, а також передбачає «бич» охоронних комплексів – помилкові спрацьовування.

Сповіщувачі, що працюють з ультразвукового і радіохвильовому принципом, є активними. Всі інші пристрої пасивного типу.

Слід зазначити, що крім зазначених приладів, існують і інші. Наприклад, є пристрої, що фіксують зміни індуктивного, ємнісного, електромагнітного характеру.

Інфрачервоні і радіохвильові сповіщувачі можуть працювати в однопозиційним режимі (зручно для фіксування змін в певному обсязі), а також в двопозиційний. В останньому випадку пристрій ефективно для контролю руху об'єктів через паркан або огорожу.

Двопозиційні сповіщувачі мають особливу конструкцію, що складається з розділених пристроїв: передавача і приймача. Тривожний сигнал звучить при перетині людиною радіо-або інфрачервоного променя. Такі сповіщувачі працюють по активному типу.

11. Система охорони периметра

Системи охорони периметра спрямовані на виявлення потенційного зловмисника ще на підході до периметру об'єкта або при перетині його. Такі системи безпеки знайшли широке застосування в сучасному житті, коли необхідно забезпечувати безпеку не тільки підприємств та інших державних об'єктів, а й приватних, починаючи з комерційних і закінчуючи домоволодіннями. Торгові площі під відкритим небом, як то: розплідники рідкісних рослин, автосалони і склади будматеріалів, – також оснащуються периметральних засобами виявлення.

Проекти систем охорони периметра розробляються індивідуально з урахуванням всіх особливостей охоронюваного периметра: вид і розташування огородження, розташування об'єкта щодо інших в околицях, наявність перешкод на місцевості і у вигляді техногенних джерел. В даному випадку адекватна робота цілком залежить як від типу максимально підходящої конкретно цього периметру системи безпеки, так і від правильної інсталяції.

Системи охорони периметра можуть встановлюватися як на огорожі, так і при її відсутності для захисту не огороджених територій, хоча з цього питання до цих пір ведуться суперечки. Більшість фахівців з подібним системам вважає, що крім власне огорожі, краще оснастити охоронювану територію освітленням та системою відеоспостереження. Це має допомогти фіксувати факт порушення кордонів території і прискорити роботу групи реагування. Для охорони особливо важливих об'єктів варто подумати про запуск відразу декількох ліній захисту з різнопрофільними системами безпеки.

Приховане місце розташування системи охорони периметра додатково захищає її від зловмисників і додає часу на дії охорони. Коли непроханий гість не підозрює про те, що сигнал тривоги вже пролунав, є велика ймовірність застати його зненацька. Така система повинна відрізнятися високою чутливістю і надійністю роботи.

Однак високочутливі системи часто допускають багато помилкових спрацьовувань. Хоча при належній настройці система перестає реагувати на випадкові подразники у вигляді хитних дерев або пролітають птахів.

Одна помилкова тривога в місяць – це результат, якого прагнуть досягти виробники і наладчики систем охорони периметра. Налаштування параметрів системи відбувається при інсценуванні спроби проникнення на об'єкт різними способами. Іноді потрібно налагодження налаштувань при зміні пір року.

Якщо ви ставите питанням, яку систему вибрати – вітчизняного чи зарубіжного виробництва, задумайтеся, що конкретно ви хочете від системи. Деякі фахівці вважають, що російські дешевше, а зарубіжні якісніше, однак інші суперечить: на їхню думку, російські просто програють зарубіжним по дизайну. Однак, як і в більшості випадків, варто робити знижку на пристосованість систем до умов конкретно нашої країни, і тут російські виробники, звичайно ж, випереджають закордонних колег. Їх розробки краще підходять як до кліматичних умов, так і до матеріалу огорож.

Зональне розподіл периметральних систем спостереження передбачає створення технічно більш зручних умов для функціонування системи. Велика кількість зон обійдеться вам дорожче, але воно більш зручно в обслуговуванні та ефективніше в плані виявлення місця вторгнення зловмисника. Розмір однієї зони може бути від п'ятдесяти до п'ятисот метрів, оптимальна довжина відрізка становить двісті метрів.

Фахівці радять враховувати розміри зони охоплення пристроїв системи. Це відіграє вирішальну роль у побудові бюджету на охоронну систему, так як переметрального обладнання з невеликою зоною охоплення на одну і ту ж площу буде потрібно більше (в чисельному еквіваленті), ніж більш «далекозорості». Приміром, на відрізок огорожі в 400 метрів потрібно встановити всього одну систему «Гюрза» або три «Радія», що, природно, позначиться на вартості системи безпеки в цілому. Варто пам'ятати, що переметральні системи охорони – задоволення не з дешевих, тому що витрати відбуваються не тільки при придбанні обладнання, але і при його монтажі: необхідно належним чином підготувати огорожу або

встановити кронштейни та стійки, провести кабель, якщо використовуються дротяні системи ц т. п.

Всі переметральні системи мають подвійне живлення, тобто при відключенні від основного джерела починають використовуватися ресурси резервного, який розрахований на 3–11 годин автономної роботи. Про розрив ланцюга повідомляється на пульт оператора.

12. Типи переметральних систем

1. Радіохвильові переметральні системи

Такі системи поєднують приймач і передавач в єдиному корпусі, підключені до паралельно розташованим парним провідникам. Система кабельна, підвішується на огорожу або стійки. Коли зловмисник порушує створювану системою хвилю, формується сигнал тривоги. Можливі варіанти розмірів зони чутливості. Для зниження числа помилкових спрацьовувань приймач відділений від зони чутливості «мертвою зоною», яка допомагає системі реагувати лише на-наближення людини. Радіохвильові системи оптимально використовувати для охорони міських об'єктів.

2. Радіопроменеві системи охорони периметра

У цих системах приймач і передавач, пов'язані СВЧ-променем, рознесені по різних стійок. Еліптичної форми зона чутливості повинна перетинатися з зонами інших сповіщувачів для максимальної захищеності об'єкта. Для успішного застосування радіопроменевіпериметральних систем необхідно вільний простір: можливі помилкові спрацьовування в зонах з нерівним рельєфом, високою рослинністю. Використовуються для охорони обгороджених і неогороджених ділянок.

3. Оптоволоконні периметральні системи

Сильна сторона таких систем – практично повна несприйнятливість до електромагнітних перешкод будь-якого походження. Тому такі системи відмінно підходять для місць, де електромагнітні умови нестабільні. На кінці кабелю розташований невеликий напівпровідниковий лазер, а на іншому – фотодіод, що формує з оптичного електричний сигнал. Сигнал тривоги означає наявність впливу на кабель. Такі системи поки що рідкісні на нашому ринку, але засчет своїх переваг викликають великий інтерес фахівців.

4. ІК-системи охорони периметра

Інфрачервоні системи діють подібно радіопроменеві, тільки замість СВЧ-променя використовується інфрачервоний промінь. Проблема з неправдивими спрацьовуваннями залишається практично невирішеною, тому частіше застосовуються системи з двома або навіть чотирма променями або їх комбінацію з НВЧ-системами.

Плюс таких систем у високій ймовірності виявлення навіть повзе людини: промінь може нормально функціонувати вже в 30 сантиметрах над землею.

5. Ємнісні (антенні) системи

Чутливим елементом є металевий електрод, один або декілька. Ємність антени збільшується, коли наближається людина. Можна встановити систему по верхній кромці огорожі або по середній лінії. Російські ємнісні системи відрізняються довгим терміном роботи (до декількох десятиліть).

6. Вібраційно-сейсмічні периметральні системи

Сповіщувачі розташовуються в грунті або на стінах, реєструючи коливання низької частоти або зміщення стін і грунту. Системи такого класу дороги і застосовуються у військовій промисловості.

7. Вібраційні периметральні системи з сенсорним кабелем

Сенсорний кабель вібраційних систем реєструє переміщення основи, на якій розміщений, і інші механічні вібрації.

Наприклад, кабелі, призначені для масивних огорож, складаються з двох рухомих провідників у вигляді витої пари в силіконової мастилі і ув'язнених в поліетиленові трубки. Для зменшення термічної та інших деформацій кабелю разом з провідниками прокладається багатожильний провід. Деякі з датчиків дають можливість прослуховувати акустичну обстановку в зоні своєї чутливості при наявності на аналізаторі звукових виходів. Для захисту кабель має ультрафіолету, пило-та вологостійкий оболонку. Він кріпиться на огорожі або на її декоративному козирку (якщо це бетонне або цегельне загородження).

При реєстрації вібрацій з сенсора на аналізатор передається сигнал, який подається на контрольну панель як тривожний. Аналізатор можна налаштувати особливим чином, щоб він реагував як на сполох тільки на зафіксовані кілька ударів або перепилювання огорожі.

Вібраційні периметральні системи з сенсорними кабелями використовуються для охорони не тільки парканів та огорож, а й стіни, і дахи підсобних приміщень, які далеко не завжди можуть успішно протистояти злому. Сенсорний кабель дозволяє легко вести спостереження в місцях, які заставлені великою кількістю вантажів, зокрема, в ангарах і складах. Звичайне спостереження тут надзвичайно утруднене, так що виручає саме кабель.

8. Периметральні системи активної охорони

Системи цього типу вражають зловмисника слабким електричним імпульсом, не представляють небезпеки для життя людини.

У вітчизняній промисловості близько двох десятиліть тому активно випускалася і застосовувалася система активної охорони «Кактус». На сьогоднішній момент її замінює іноземна система марки GМ. Вона являє собою натягнуті між стійками проводи, що перебувають під високовольтною напругою. Частота подається на дроти імпульсу динамічно змінюється, тому інтервали між ними різняться, що робить систему більш стійкою до спроб підлаштуватися під її особливості.

Шкоди здоров'ю людини така система не завдасть, але відчуття дуже неприємні. Системи активної охорони дозволені до використання ца території РФ, але певний інтерес представляють, в основному, для серйозно охоронюваних об'єктів.

Природно, що і ці системи можна обійти. Але при належному рівні кваліфікації зловмисник може «обдурити» будь-який пристрій. Однак більш ніж в дев'яноста відсотках випадків проникнення на охоронювані території здійснюється непрофесійними злочинцями. Навіть випадково проникли на територію об'єкта люди можуть серйозно пошкодити або вкрасти матеріальні цінності. Так що успішність захисту залежить від реакції охорони, а система проінформує про проникнення на об'єкт практично відразу.

Правда, бізнес-об'єктів, які мають відкритими територіями, не надто багато. Але для захисту складів, ангарів, оранжерей і тому подібних безпосередньо пов'язаних з торговою сферою об'єктів успішно застосовуються і удосконалюються периметральні системи захисту.

13. Можливості і типологія датчиків охоронної сигналізації

У приміщенні найчастіше використовуються пасивні інфрачервоні датчики, які фіксують рух, а також датчики, засновані на поєднанні пасивного та мікрохвильового принципів. Суміщені датчики дають більш виражений ефект і рідше видають помилкові сигнали тривоги.

Якщо вам потрібно захистити від несанкціонованих дій не тільки приміщення вашого об'єкта, але і його периметр, то список можливих засобів для цього значно розширюється – в нього увійдуть:

• активні ІК-датчики, які фіксують рух і присутність;

• датчики розбиття скла;

• пасивні і суміщені датчики руху;

• шлейфи;

• магнітні датчики.

Пасивні датчики руху

В основу роботи інфрачервоного датчика пасивного типу лягає можливість визначення теплокровного об'єкта при появі його в зоні охоплення датчика. Розрізняють такі датчики по стійкості до створення хибних сигналів і формою і розмірами зони чутливості, яка зазвичай є 90–110-градусний сектор. У супровідних документах до датчиків можна ознайомитися з діаграмами зон чутливості датчиків. Однак така діаграма може бути налаштована під потреби клієнта: для цього використовуються входять в комплектацію датчика лінзи Френеля. Іншим способом стала можливість частково перекрити чутливий елемент датчика спеціальної накладкою.

Проте варто все ретельно зважити при покупці устаткування для системи охоронної сигналізації: іноді прагнення заощадити може вийти боком. Відсоток помилкових спрацьовувань дешевих датчиків надзвичайно високий. Це пов'язано з тим, що такі датчики чутливі до теплових перешкод, тобто, наприклад, можуть спрацювати при прагненні нагрітого повітря від включеної

батареї. Тому варто вибирати вдосконалені, хоча і дорожчі інфрачервоні датчики: вони стійкі до помилкових теплових стимулам і, відповідно, більш надійні. В їх конструкцію входять не тільки чутливі багатоканальні головки, але й аналіз сигналу в апаратній частині датчика. На противагу аналоговому аналізу, що використовується в найпростіших датчиках, в більш досконалих розробках встановлюється процесор для цифрової обробки даних.

Характеристики датчиків розбиття скла

В основу дії датчика розбиття скла покладено уловлювання датчиком звуку розбитого скла. Складні моделі, виробляють справжній аналіз звуків в приміщенні, і сигнал подається тільки в тому випадку, коли вловлює звук знаходиться в спектрі еталонних даних, закладених в пам'яті пристрою. Приблизний розрахунок щільності установки датчиків – площа скла вітрини або вікна до десяти квадратних метрів. Існують також так звані двухпороговідатчики, які спрацьовують тільки в разі фіксування двох послідовних сигналів – звуку удару по склу та скла, що розбивається, причому розрив у часі між ними не повинен бути більше 150 мс. Виміряти чутливість датчика після установки можна спеціальним імітатором звуку скла, що розбивається.

Використання фотоелектричних датчиків

У своїй роботі фотоелектричні-датчики використовують інфрачервоне випромінювання з довжиною, хвилі близько одного мікрометра. Цей сигнал у вигляді модульованого інфрачервоного променя випромінюється передавачем датчика і приймається приймачем, який знаходиться на протилежній площині охороняється простору. При спробі перетину променя відбувається спрацьовування.

Ці датчики часто використовуються не тільки для охорони периметрів, а й для безконтактного блокування отворів і коридорів. Їх популярність обумовлена ​​високою ефективністю і надійність показуються результатів. Існують моделі на сонячних батареях, які не вимагають іншого харчування, що, безсумнівно, приваблює покупців.

Недоліки мікрохвильових датчиків

Мікрохвильові датчики – далеко не самий досконалий вид охоронних пристроїв. При аналогічних переліченим вище типам датчиків властивості мікрохвильові датчики дорожче коштують, використовують в роботі генерацію і прийом сигналу високої частоти, який небезпечний для здоров'я людини, та ще і менш стійкий до створення хибних тривог. Тому більшість клієнтів сьогодні віддає перевагу в усіх відношеннях більш досконалі і безпечні фотоелектричні аналоги.

Застосування ультразвукових датчиків

Сигнали ультразвукового характеру, які використовують ультразвукові

датчики, також не дуже досконалі. Відсоток помилкових спрацьовувань ультразвукових датчиків досить високий, зона чутливості зовсім невелика, зате збити настройки може будь перепад температури або різкийзвук. Єдина сфера застосування, де ультразвукові датчики дійсно справляються досить ефективно, це автосигналізація, так як салон автомобіля являє собою ізольований і не дуже великий об'єм.

Вібродатчики

Вібродатчик вловлює вібрацію, в тому числі і від ударів. Ґрунтуються вібродатчики на властивостях електромагнітної індукції або п'єзоефекті. Поєднання низької ціни і частою генерації помилкових спрацьовувань робить їх застосування ефективним, так само як і у випадку з ультразвуковими аналогами, тільки в недорогих автомобільних сигналізаціях.

Принцип роботи шлейфів

Шлейф – це тонка стрічка алюмінієвої фольги, яка приклеюється на охоронювану поверхню разом з власником, через який підключається до системи охоронної сигналізації, і являє собою провідник для електричного струму. Ланцюг протікання цього струму при розриві стрічки, який неодмінно відбувається при руйнуванні основи, розривається, це фіксується аналізатором сигналізації.

Найпростіший варіант: магнітні датчики

Магнітні датчики застосовуються для установки на відчиняються площині – люки, вікна, двері, – приховано або зовні. Іноді встановлюються по два, але частіше по одному – у верхній частині прорізу. На віконному отворі найбільш ймовірно використання геркона (герметично запаяного контакту в скляній трубці) в парі з магнітом: спрацювання контакту відбувається при піднесенні магніту. Геркон зручніше встановити на одвірку, а магніт – на полотні дверей або вікна.

14. Різновиди охоронних сповіщувачів та їх функціональні особливості

Охоронні сповіщувачі (датчики) є невід'ємними елементами систем охоронної сигналізації. Вони контролюють охоронну зону і в разі необхідності посилають електричні «тривожні» сигнали до приладу приймально-контрольного (ППК) або до пульта-концентратора (ПК). ППК і ПК за допомогою мікропроцесорів обробляють надійшли сигнали і активізують роботу виконавчих пристроїв – світлових і звукових оповіщувачів, блоків індикації, друкувальних пристроїв та ін. Тобто, виконують автодозвон, включають сирену або прожектори, друкують протоколи подій і т.д. Як правило, в системі охоронної сигналізації функціонують групи датчиків, відповідальні за контроль будь-якої зони або окремого об'єкта.

Застосовувані в системах охоронної сигналізації сповіщувачі класифікуються за способом виявлення порушників охоронної зони на:

• датчики руху (ультразвукові, пасивні і активні інфрачервоні, лінійні та об'ємні радіохвильові);

• датчики відкриття (магнітоконтактного типу);

• датчики розбиття скла (ударноконтактние, акустичні);

• датчики дотику або наближення (ємнісного типу);

• вібраційні датчики;

• датчики нападу («лялька», «тривожні» кнопки і педалі);

Крім того, датчики можуть бути суміщеними або комбінованими, тобто, мають відразу декількома функціями.

Передача електричних сигналів від датчиків може здійснюватися як провідним, так і бездротовим способом (по радіоканалу). Провідні системи охоронної сигналізації включають в себе двох-і чотирьох провіднісповіщувачі, монтаж яких передбачає підведення до місця розташування датчика напруги живлення і лінії сигналізації. Деякі датчики оснащуються так званим «Тампере».

Ультразвукові сповіщувачі фіксують спроби проникнення або переміщення предметів всередині охороняється обсягу (наприклад, вітрини). Вони часто застосовуються в музеях. Сповіщувач складається з акустичного випромінювача, акустичного приймача і блоку обробки сигналу (БОС). П'єзоелектричний ультразвуковий випромінювач перетворює вхідний електрична напруга в акустичні коливання повітря. Основний елемент приймача – це п'єзоелектричний ультразвукової перетворювач звукових коливань в електричні сигнали. Алгоритм аналізу – електричних сигналів, що надходять від приймача до БОС, дозволяє виявляти порушення в межах охоронної зони і формувати тривожні повідомлення.

Пасивний інфрачервоний сповіщувач (скорочено ПІК, в англ. мові РІR.) – Це широко поширений тип охоронного сповіщувача. Він реєструє зміна потоку теплового випромінювання, що виникає в разі перетину людиною чутливої ​​зони, потім перетворить інфрачервоне випромінювання в електричний сигнал, аналізує час і амплітуду даного сигналу. Найпростіші ПІК-сповіщувачі аналізують сигнал за допомогою аналогових методів. Більш сучасні та складні ПІК-сповіщувачівикористовують вбудований процесор і застосовують для оцінки сигналу цифрові методи. Зона виявлення може бути лінійною, об'ємної або поверхневої, її форма визначається лінзою Френеля.

За способом кріплення ПІК-сповіщувачі можуть бути стельовими або настінними. При цьому вони забезпечуються кронштейнами, що дозволяють орієнтувати сповіщувач в потрібному напрямку. Найбільш популярним є настінний спосіб кріплення сповіщувачів. Практично всі настінні сповіщувачі можна монтувати в кутку приміщення без всякого кронштейна.

При монтажі інфрачервоних сповіщувачів необхідно дотримуватися наступних правил:

• Не встановлювати поблизу вікон, дверей і вентиляційних отворів, де

утворюються рухомі потоки повітря.

• Не встановлювати поблизу опалювальних приладів, радіаторів центральногоопалення та інших джерел тепла.

• Уникати потрапляння в віконце сповіщувача прямих променів світла (від сонця, освітлювального обладнання, автомобільних фар і т.д.).

• При знаходженні кішок або собак в охоронюваних приміщеннях слід

користуватися сповіщувачами зі спеціальними лінзами.

Активний інфрачервоний сповіщувач – це оптична система, що складається з інфрачервоного випромінювача і приймача. Вона дозволяє організувати невидимий людському оку кордон охорони, який може мати протяжність до 100 м. Активні інфрачервоні сповіщувачі застосовуються для охорони периметрів великої протяжності і зовнішніх рубежів. При перетині порушником охоронного кордону переривається уловлювання приймачем ІК випромінювання, внаслідок чого датчик подає сигнал тривоги.

Активні інфрачервоні випромінювачі можуть бути одно-і багатопроменевими. Чимбільше променів генерує випромінювач, тим менше ймовірність помилкової тривоги, оскільки тривожний сигнал спрацьовує лише при одночасному перекриттіпорушником усіх променів.

Об'ємні радіохвильові сповіщувачі використовують ефект Доплера, реєструючи зсув частоти надвисокочастотного сигналу при відбитті його від об'єкта-порушника, що рухається в електромагнітному полі. Створюване сповіщувачем електромагнітне поле діапазону СВЧ зовсім не шкідливо для людини. Важлива особливість таких сповіщувачів в тому, що їх можна замаскувати від сторонніх очей матеріалами, крізь які проходять радіохвилі (ДСП, тканина).

Лінійні радіохвильові сповіщувачі складаються з передавача електромагнітних коливань і приймача, що розміщуються на протилежних кінцях зони, що охороняється. Приймач реєструє часові та амплітудні характеристики отриманого сигналу, а потім порівнює ці показники з моделлю «порушника», закладеної в його алгоритмі обробки, і при підозрі на порушення охоронної зони, видає тривожне повідомлення.

На відміну від об'ємних радіохвильових сповіщувачів, лінійні фіксують порушника в момент перетину ним зони виявлення. Саме тому для них важлива наявність досить широкої зони відчуження, за межами якої лінійний сповіщувач не фіксує порушення.

Магнітоконтактні сповіщувачі включають магнітоуправляємий датчик (геркон) і задає елемент (магніт). Вони призначені для блокування віконних і дверних стулок, а також деяких конструктивних елементів будівлі. Моделі магнітоконтактні сповіщувачів розрізняються за способом установки, матеріалу і по ширині робочого зазору, в межах якого зберігається черговий режим.

Ударіокоітактні сповіщувачі реєструють руйнування скляних перегородок, але при цьому стійкі до незначних вібраціям скла (від шуму автотранспорту та авіації, від громових розкатів та ін.). При руйнуванні скла розмикаються рухливі контакти датчика, фіксуються поздовжні і поперечні високочастотні коливання скляного полотна.

Акустичні сповіщувачі реєструють руйнування різних марок листового скла: простого, армованого, триплексу, загартованого. Чутливим елементом акустичного сповіщувача служить конденсаторний електретний мікрофон, оснащений передпідсилювачем на польовому транзисторі. Чутливий елемент перетворює звукові коливання в електросигнали, які надходять до підсилювачів, а потім, до мікроконтролера. Мікроконтролер виробляє контроль акустичних сигналів за певним алгоритмом, а також контроль напруги харчування і працездатності електронної схеми. Сповіщувач встановлюється таким чином, щоб охороняється їм скло знаходилося в межах прямої видимості.

Ємнісні охоронні сповіщувачі реєструють значення тривалості і швидкості зміни ємності чутливого елемента. Чутливими елементами сповіщувача можуть, наприклад, служити натягнуті дроти або інші металеві предмети, розміщені поблизу охороняється отвору.

Наближення або торкання металевих предмета Людиною змінює електрична ємність чутливого елемента Щодо землі, в результаті чого, сповіщувач формує сигнал тривоги.

Вібраційні датчики призначені для Захист від проникнення сторонніх ОСІБ шляхом руйнування будівельних конструкцій, а також банкоматів, сейфів, металевих боксів. Під час вібрації чутливого п'єзоелемента відбувається Зміна параметрів електричного сигналу. Після Чого сигнал посилюється и обробляєте за спеціальнім алгоритмом, Що дозволяє диференційовані руйнуються впливу від перешкоджаючих сигналів.

«Тривожні» кнопки и педалі застосовуються на об'єктах, Що охороняються міліцією або позавідомчої охороною. Як правило, кнопки и педалі розміщуються так, щоб можна Було непомітно натиснути на них и подати тривожній сигнал на пульт охорони.

Ще один засіб проти злочинного нападу – «лялька», Що імітує упаковку грошових купюр. «Лялька» спрацьовує при натягу спеціальної нитки, викидаючи сльозоточиву речовину і фарбу, яка не змивається з шкірі, протягом двох-чотирьох днів.

За допомогою комбінованих і сполучення сповіщувачів можливо одночасного здійснювати контроль двох різних охоронних зон. Дані сповіщувачі можуть бути, як з незалежними, так і з загальними виконавчими реле. При порушенні охоронних зон спрацьовують обидва незалежних реле в будь-якій послідовності, після чого вмикається тривожний сигнал.

Радіоканальна охоронна система не вимагає прокладки кабелів, оскільки кожен їх датчик має власний елемент живлення. Основною характеристикою радіоканальних систем є дальність дії. Радіоканальна система складається з передавача и приймач. Найбільш

Найпоширеніші варіанти передавачів – брелок або «радіокукла». Останній варіант передавача не вимагає втручання людини, оскільки чутливі до зміни положення – при різкому нахилі або переміщенні вінвмикає тривожні радіосигнали.

Радіоканальні системи можуть застосовуватися для охорони автомобілів, поставлених на стоянку, персоналу (носіїв тривожних радіокнопок), а також стаціонарних об'єктів – котеджів, дач, гаражів, складів, торгових павільйонів та ін. Крім того, з їх допомога можна організувати дистанційне радіоуправління замками, автоматичності воротами, шлагбаумами, жалюзями, освітлювальними приладами. У цьому випадку приймач отримує радіосигнал від передавача (брелока) i перемикає відповідні контакти реле.

Гранично проста и настройка радіоканальних систем. Кожна радіокнопка передавача відрізняється присвоєнням їй індивідуальним кодом. Щоб приймач належний чином відреагував на натискання радіокнопки, потрібно внести індивідуальний код в йо енергонезалежну пам'ять. Процес «навчання» приймач не займає багато часу і не вимагає додатковості обладнання.

Між тим, слід знати, що дорогі, а невірно підібрані и неякісно встановлені охоронні системи у багато разів підвищують шанси зловмисників. Саме тому Вибір и установку системного обладнання слід в обов'язковому порядку доручати професіоналам, які здатні грамотно и комплексно підійти до вирішення даного завдання.

Розвиток датчиків тривожної сигналізації

Численні дослідження датчиків тривожної сигналізації показали, які критерії найбільш характеризують їх і описують тенденції розвитку. Перерахуємо ці критерії:

• Мікропроцесорна и комп'ютерна обробка датчиків;

• Автономність роботи;

• Можливість самотестування та децентралізації;

• Інтеграція поряд Із засоби зв'язку;

• Інтегрування різних процесів. Наприклад, одночасного можна роботі інтеграцію мікрохвильової та інфрачервоній технологією.

Але, як не дивно, найбільші зміни до складу оперативно-технічних характеристиках датчиків тривожної сигналізації принесло використання мікропроцесорної обробки сигналів (абревіатура МПОС). Використання такої обробки дозволило чітко регулюватитенденції розвитку, які ми описали вище. І тому є свої докази. Розглянемо їх на прикладі датчиків від розбиття скла. В таких датчиках знаходиться вбудованій мікропроцесорній аналізатор сигналів, Який розпізнає абсолютно все спектральні Зміни скла безпосередню при йо розбитті. Мікропроцесорній аналізатор сигналів в основному використовує компанія системи Виявлення, а зокрема Моделі датчиків серії DS1100. Такі датчики контролюють и регулюються сигнали в широкому спектрі частот. Включення сигналу тривоги відбувається тоді, коли спектральні складові и динаміка тимчасового зміни не сходити з завдання значення датчика. Тільки при таких умов стало можлива уникати помилкової тривоги и добитися бажань результатів и високої надійності роботи.

Такі датчики знайшли своє застосування для захисту армованих и дзеркальних стекол. Також мікропроцесорній аналізатор сигналів можна використовувати для захисту скло з плівковім покриття поверхні. У режимі Тестування можна Зробити перевірку рівня шумів, можливості провести розділову лінію Між інфранизькихі високочастотними шумами, таким чином Ви зможете визначити найбільш оптимальні Місце для розташування датчика тривожної сигналізації.

Якщо брати до уваги всі перспективи розвитку датчиків тривожної сигналізації, то необхідно відзначититонкоплівковімагніторезистивні датчики. В таких датчиках основним є магніторезистивні ефект, простіше кажучи – зміна електричного опору матеріалу під впливом зовнішнього магнітного поля. Структура датчика – два феромагнітних шари, які були виготовлені із сплавів металів Ni, Fe и Со. Простір між кулями датчика відзначився немагнітними металами Cu, Ag, Au и т.д. FeMn, FeIr, NiO використовують для створення фіксуючого шару для близьким обмінного взаємодії феромагнітних шарів.

Магніторезистивні датчики знайшли своє застосування в областях, де відбувається постійна зміна напруженості постійного і змінного магнітного поля (але можна сказати магнітометрі), також магніторезистивні датчики використовують для контролю навігаційних приладів, таких як електронний компас и т.д. Область застосування магніторезистивні датчиків – вимірювачі струму, пристрої гальванічної розв'язки, лінійки для датчиків кутового і лінійного положення, діагностика друкованих плат з феромагнітних матеріалів. Магніторезистивні датчики використовуються як всім відомих тахометрів для автомобілів. Але, в цій статті ми розглянули магніторезистивні датчики як датчики тривожної сигналізації для забезпечення додаткової безпеки.

Фотоелектричні прилади з переносом заряду (ФППЗ) також зіграли чималий роль для тенденцій розвитку датчиків тривожної сигналізації. Фотоелементі дуже чутливі до елементів світла, а також переміщення положення потенційних ям. ФПЗС має великий поріг чутливості, що в свою чергу робить його відмінним засобом для забезпечення безпеки. На сьогоднішній день ФПЗС знайшли своє застосування в наступний сферах:

аналізу динамічних зображення, транспорту и т.д.

• зір для технічних роботів и приладів;

• пристрої введення зображення в ЕОМ;

• цифрові фотокамери;

• вимірювальні безконтактні пристрої;

• астрономія;

• дистанційне зондування та спостереження землі з космосу;

• забезпечення систем безпеки.

Зараз тенденції, розвитку ДТС спрямовані на пошук кардинально нових принципів створення датчиків за допомога сучасний мікропроцесорних технологій. Для прикладу наведемо систему Захист від несанкціонованого доступу (НСД). За основу беруться торсіонні взаємодії. Такий Прилад БУВ спроектованій вчених Пензенського державного університету (ПГУ).

Зараз не так вже й рідко можна зустріті використання датчиків Виявлення переміщення об'єктів, які засновані на принципі Доплера. Такі датчики в основному використовують для захист від НСД. Вчені з ПГУ університету взяли за основу біополе людини, тому що будь-яка жива істота має своє біополе, яке легко виявити. Таким чином, з'явилася можливість розглядати людину як джерело складного торсіонного поля.

При зміні та взаємодії «торсионного» поля на час можливозмінити їх хід. Саме тому для основи виготовлення датчика тривожної безпеки було розроблення датчика часу з електронний задає генератором. Він реагує безпосередню на людину и зміни в торсіонної обстановці з появ людини. Таким чином, ми вбиваємо одразу ж двох зайців – реакція безпосередню на людину, зниження відсотка помилкової тривоги. Розробка складових елементів датчика велася протяг трьох років, проводилися дослідження, Тестування, в підсумку результат був досягнуть.

Уже практично готовий до виробництва датчик тривожної сигналізації на основі торсіонного поля був ретельне протестованій та досліджено до найдрібніших деталей.

Результат проведення досліджень встановив:

• Якщо помістити датчик електронний годині з багатошаровій заземлень електромагнітній екран-корпус, то датчик буде реагувати на переміщення людини щодо датчика на невелика відстань в межах двох метрів.

• Електронне Значення реакції датчика на переміщення людини буде віраж Як Зміна періодів або частот задає прилади генератора. При невеликому відхиленні датчик подає сигнал реакції. Це Може буті застосовано в різних областях здійснення безпеки.

• Можливість підвищувати і знижувати чутливість датчика, а також застосовувати різні схемотехнічні конструкцією властивості датчика.

Результати досліджень датчиків тривожної сигналізації торсіонного поля принесли Багато нового и перспективного в розвиток систем безпеки для НСД доступу до різного роду об'єктів.

Датчики тривожної безпеки – невід'ємна складових абсолютно кожної сьогоднішньої системи безпеки и контролю. Такі датчики весь визначаються основні положення оперативно-технічних характеристик на СБ об'єктах. Датчики тривожної безпеки це ще один крок до розвитку охоронно комплексу в цілому.

Список використаної літератури

- http://irs-ua.com/product/datchiki/datchiki_dvizheniya

- http://lifticon.com.ua/category_76.html

- Назаров А. Охранные и пожарные системы сигнализаций (2007)

- Ворона В. Системы контроля и управления доступом. 2010

- Магауенов Р. Системы охранной сигнализации. 2004

- Синилов В. Системы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации Синилов В.Г. 2004

Размещено на Allbest.ru