Тема № 35 Сплавы

Сплавы.

Сплавы – это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых по крайней мере один металл.

Строение

1) Твердые растворы – при охлаждении расплава образуются однородные кристаллы

2) Механическая смесь металлов – при охлаждении расплава выделяются отдельные кристаллики отдельных металлов

3) Интерметаллические соединения – при взаимном растворении металлов их атомы реагируют между собой.

| сплав | состав | свойства | применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза | Медь, олово | Хорошо отливается | Машиностроение, художественное литье |
| Латунь | Медь, цинк | Твердый | Машиностроение, бытовая техника |
| Константан | Медь, никель, марганец | Малый температурный коэффициент эл.сопративления | Детали измерительных приборов |
| Мельхиор | Медь, никель | Декоративность, коррозионная стойкость | Посуда, детали машин, художественные изделия, точные приборы |
| Нихром | Никель, хром | Высокое электрическое сопротивление | Электронагревательные приборы |
| Баббиты | Свинец, олово, медь. Сурьма | Прочность, износостойкость | Подшипники, машиностроение |
| Дюраль | Алюминий, медь, магний. Марганец | Легкость, прочность, твердость | Авиастроение, машиностроение. Кораблестроение |
| Силумин | Алюминий, кремний | Легкость, прочность | Литье, машиностроение |
| Нейзильбер | Медь, цинк, никель | Декоративность, коррозионная стойкость | Посуда, монеты |
| томпак | Медь, цинк | Хорошо отливается | машиностроение |